Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

Генеральный план муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области.

Часть II

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана муниципального образования «Ягодного сельского поселения»

Воронеж 2013год.

ЧАСТЬ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯГОДНОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» АСИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | _______________________________ | Прилепин В.А. |
| --- | --- | --- |
| И.о. начальника отдела проектирования | _______________________________ | Поздоровкина Н.В. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Демянчук А.С. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Давыденко В.К. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование, масштаб |
| --- | --- |
| 1.Текстовые материалы на бумажном носителе |  |
| Утверждаемая часть |  |
| Том 1: | Положение о территориальном планировании проекта генерального плана муниципального образования «Ягодное сельское поселение» Асиновского района Томской области Том I. |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| Том 2: | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования «Ягодное сельское поселение» Асиновского района Томской области Том II. |
| 2.Графические материалы на бумажном носителе |  |
| Утверждаемая часть |  |
| 1 (I) | Сводная схема (основной чертеж) генерального плана муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| 2 (I) | Карта функциональных зон муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| 3 (I) | Карта границ населенных пунктов муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| 4 (I) | Сводная схема генерального плана села Ягодное муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| 5 (I) | Сводная схема генерального плана деревни Мало-Жирово муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| 6 (I) | Сводная схема генерального плана деревни Больше-Жирово муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| 7 (I) | Сводная схема генерального плана деревни Латат муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| 8 (I) | Сводная схема генерального плана села Цветковка муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 1(II) | Карта существующих границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| 2(II) | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| 3(II) | Карта территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| 4(II) | Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| 5(II) | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |
| 6(II) | Карта развития сетей и инженерно-транспортной инфраструктуры муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района Томской области. |

| Часть II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» (пояснительная записка) СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |  |
| РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |  |
| 1.1. | Экономико-географическое положение муниципального образования «Ягодного сельского поселения» и факторы развития. |  |
| 1.2. | Административно-территориальное устройство сельского поселения. |  |
| 1.3. | Краткий историко-градостроительный анализ. |  |
| 1.4. | Природно-ресурсный потенциал сельского поселения. 1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал 1.4.2. Водные ресурсы 1.4.3. Почвенные ресурсы 1.4.4. Биологические ресурсы 1.4.6.Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории |  |
| 1.5. | Население и демография сельского поселения. |  |
| 1.6. | Экономическая база. |  |
| 1.7. | Земельный фонд сельского поселения и категории земель. |  |
| 1.8. | Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование. 1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов 1.8.2. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории. |  |
| 1.9. | Объекты капитального строительства местного значения 1.9.1. Инженерная инфраструктура 1.9.2. Транспортная инфраструктура 1.9.3. Объекты жилищного строительства 1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения. 1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения. 1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения |  |
| 1.10. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  | 1.10.1. | Классификация чрезвычайных ситуаций |
|  | 1.10.2. | Чрезвычайные ситуации природного характера |
|  |  | 1.10.2.1. Метеорологические опасные явления |
|  |  | 1.10.2.2.Опасные гидрогеологические явления и процессы |
|  |  | 1.10.2.3.Опасные геологические процессы и явления |
|  |  | 1.10.2.4.Природные пожары |
|  | 1.10.3. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера |
| 1.11. | Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории |  |
|  | 1.11.1. | Рекомендации для размещения объектов капитального строительства |
|  | 1.11.2. | Противопожарные мероприятия на территории поселения |
|  | 1.11.3. | Аварийно – спасательные работы |
|  | 1.11.4. | Инженерная подготовка территории |
| РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |  |
| 2.1. | Базовый прогноз численности муниципального образования «Ягодного сельского поселения» |  |
| 2.2. | Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование 2.2.1. Функциональное зонирование 2.2.2. Градостроительное зонирование 2.2.3 Архитектурно-планировочное освоение |  |
| 2.3. | Предложения по оптимизации административно-территориального устройства муниципального образования «Ягодного сельского поселения» |  |
| 2.4. | Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории сельского поселения. |  |
| 2.5. | Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения 2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры. 2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры. 2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. 2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры. 2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения. 2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений. 2.5.8. Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. |  |
| 2.6. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. 3.1.; Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения. 3.2.; Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию. 3.3.; Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения. 3.4.; Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения. 3.4.1.; Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры. 3.4.2.; Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры. 3.4.3.; Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры. 3.4.4.; Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры. 3.4.5.; Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения. 3.4.6.; Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства.. 3.4.7.; Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения. 3.5.; Мероприятия по охране окружающей среды. |

## ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана муниципального образования «Ягодного сельского поселения» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№318-ФЗ от 30.12.2012), инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского совета,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития инженерно-транспортной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского совета  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Томской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения», упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов с.Ягодное, д.Мало-Жирово, д.Больше-Жирово, д.Латат, с.Цветковка с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план муниципального образования «Ягодного сельского поселения» включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией муниципального образования «Ягодного сельского поселения» в  2012-2013 г.:

- Картографические материалы муниципального образования «Ягодного сельского поселения», М 1:5000,  М 1:2500;

- Закон Томской области от 09.09.2004 г.  №- 193-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района»;

- Устав муниципального образования Ягодного сельское поселение;

- Закон Томской области от 10.09. 2004  № 203 –ОЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского муниципального района.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Томской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№318-ФЗ от 30.12.2012);

- Закон Томской области от 09.09.2004 г.  №- 193-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района»;

- Закон Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области» № 304-ОЗ (принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.11.2006г. №  3637);

- Закон Томской области «О правовом регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Томской области» от 12.05.2008 N 85-ОЗ, от 24.11.2009 N 254-ОЗ);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 19.07.2011);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 240-ФЗ от 27.07.2010);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 19.07.2011);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года).

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»  и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва1994,Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Программа социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года;

- Постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 № 60а  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 20.07.2011 № 221а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 – 2013 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 17.08.2011 № 247а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Программа социально-экономического развития Асиновского района на период 2008-2015 годы, утвержденная Решением Думы Асиновского района от 18.04.2008 № 275;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2011-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Асиновского района на 2011-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Асиновском районе на период 2011-2015 гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Асиновском районе на период 2009-2015 годы»;

- Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг»;

- Ведомственная целевая программа «Создание условий по предоставлению населению Асиновского района культурно-досуговых услуг»;

- Ведомственная целевая программа «Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Асиновского района Томской области на 2011-2013гг.»;

- Муниципальная целевая программа «Развитие личных подсобных хозяйств граждан муниципального образовани Асиновского район на 2012-2014 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Демографическое развитие Асиновского района на 2013-2016 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Программа комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района Томской области на 2006-2013 годы».

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в разделах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части.

В составе Генерального плана муниципального образования «Ягодного сельского поселения» выделены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь Генерального плана муниципального образования «Ягодного сельского поселения», на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2023 год;

- расчетный срок Генерального плана муниципального образования «Ягодного сельского поселения», на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2033 год.

Проектные решения Генерального плана муниципального образования «Ягодного сельского поселения» на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.

Географическое положение:

Асиновский район расположено в юго-восточной части Томской области. С северной стороны Асиновский район граничит с муниципальным образованием «Молчановский район», с восточной стороны – с муниципальным образованием «Первомайский район», с юго-восточной стороны – с муниципальным образованием «Зырянский район», с южной и юго-западной сторон – с муниципальным образованием «Томский район».

Асиновский район является транспортным узлом юго-восточной группы районов.

Расстояние от Асино до Томска: 100 км.

Общая площадь территории района –  5943, 4 кв.км (1,9% от Томской области).

Численность постоянного населения района на 01.01.2012 – 35,7 тыс. чел. (3,5 % от Томской области). Плотность: 6 чел./км2. Урбанизация: 70%.

В состав муниципального образования «Асиновский район» в соответствии с Законом

Томской области от 09.09.2004 № 193-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района» входят 1 городское и 6 сельских поселений, объединяющих 39 населенных пунктов.

Административный центр - город Асино.

Структура земельного фонда Ягодного сельского поселения

| Категория земель | Площадь, тыс. га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | 29,691 |
| В т.ч. - в федеральной собственности | 8,508 |
| - в областной собственности | 4,606 |
| - в муниципальной собственности | 3,2986 |
| - в собственности юридических лиц | 5,883 |
| - в собственности физических лиц | 7,4008 |
| Общая площадь населенных пунктов, всего: | 0,3785 |
| в т.ч. - площадь приусадебных участков | 0,3095 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 20,939 |
| В т.ч. -пашни | 11,737 |
| -сенокосы | 1,496 |
| -пастбища | 2,196 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения, всего: | 0104 |
| В т.ч -земли промышленности | 0,016 |
| -земли энергетики | 0,015 |
| -земли транспорта | 0,072 |
| -земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 0,001 |
| Земли лесного фонда | 8,507 |

Площадь сельхозугодий района составляет 200,42 тыс. га. В основном, они располагаются в речной части района и широкой пойме р. Чулым.

Северную часть района занимают таежные леса различного типа и возраста, чередующиеся с болотными массивами, где находятся значительные залежи торфа. Уровень лесистости района составляет 72%.

На территории района функционирует зоологический заказник регионального значения «Мало-Юксинский». Его площадь составляет 35 тыс. га. Он является природным резерватом ценных в хозяйственном отношении пород животных, а также редких для Томской области и занесенных в Красную книгу видов животных. Заказник образован в 1982 году, подтвержден Постановлением Главы Администрации Томской области от 27.11.1995 № 304.

В недрах муниципального образования «Асиновский район» находятся, в основном, полезные ископаемые строительного направления: глины кирпичные, строительные пески, гравийно-песчанный материал. Имеются месторождения торфа с общим запасом 207,4 млн. т. (0,9% от общеобластных запасов).

Из 13 месторождений общераспространенных полезных ископаемых в настоящее время эксплуатируются 3.

Социальная сфера

Учреждения народного образования

Детские дошкольные учреждения - с. Ягодное МБОУ-СОШ.

Общеобразовательные школы - МБОУ-СОШ с. Ягодное, МБОУ –НОШ д.Мало-Жирово.

Объекты здравоохранения

Фельдшерско-акушерские пункты – ФАП с. Цветковка, ФАП д. Латат, ФАП д. Мало-Жирово, ОВП – с. Ягодное

Учреждения культуры и искусства - Библиотека с. Цветковка, д. Мало-Жирово, с. Ягодное;

Клуб д. Мало-Жирово, дом культуры с. Ягодное

Физкультурно-спортивные сооружения  - спортивная школа с. Ягодное.

Предприятия розничной торговли и общественного питания - магазины смешанных товаров  магазин «Надежда» с. Ягодное, магазин «Ягодка» с. Ягодное,  магазин д. Латат,  магазин с. Цветковка,  магазин д. Мало-Жирово;

Кафе-бар с. Ягодное.

Учреждения и предприятия бытового обслуживания – МУП «Ягодное ЖКХ» с. Ягодное.

Общая характеристика муниципального образования  «Ягодного сельского поселения»

Границы территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения»: с востока поселение граничит с землями муниципального образования «Зырянский район», с юга — с землями муниципального образования «Томский сельский район», с запада — с муниципальным образованием «Томский сельский район», с севера — с землями «Ягодного сельского поселения».

«Ягодное сельское поселение» относится к числу поселений района с сельскохозяйственной специализацией. Здесь расположен филиал крупного производителя в сельскохозяйственном секторе района — ООО «Аграрная Группа Молоко». Запас дикоросов, равно как и запас древесины на территории незначителен.

Местоположение муниципального образования «Ягодного сельского поселения» в структуре современного административно-территориального деления района

## 1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения

Муниципальное образование «Ягодное сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 203-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории района».

Муниципальное образование Ягодное сельское поселение  входит в состав Асиновского района, Томской области.  На основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории «Ягодного сельского поселения»  находится  5 населенных пунктов: с. Ягодное, с. Цветковка, д. Больше-Жирово, д. Латат, д. Мало-Жирово. Административным центром Ягодного поселения является с. Ягодное. Численность населения согласно статистическим данным составляет 1600 человек. Плотность  0,05 чел./кв.м.

Описание границ муниципального образования «Ягодного сельского поселения» Асиновского района Томской области

С востока  (от точки 7 до точки 9) по середине реки Яя,  до устья реки Куль, граничит с землями муниципального образования "Зырянский район", протяжённость 10 км.
             С юга поселение (от точки 9 до точки 10), по середине реки Куль, до урочища Прикульская лесная дача граничит с землями муниципального образования "Томский сельский район", протяжённость 26 км.
             С запада граница (от точки 10 до точки 11) проходит через урочище Прикульская лесная дача вдоль границы с муниципальным образованием "Томский сельский район", протяжённость 23,1 км. 
             С севера поселение (от точки 11 до точки 8) граничит с землями Ягодного сельского поселения, протяжённость 19 км.  От точки 11, слева направо, в северо-восточном направлении граница проходит вдоль земель ООО "Рассвет", протяжённость 2,1 км, далее граница проходит вдоль земель ТОО "Колос", с отклонением на юго-восток, протяжённость 6,5 км, затем граничит с землями СПК "Заря", протяжённость 2,8 км. 
             С севера и северо-востока (от точки 8 до точки 7) поселение граничит  с землями Большедороховского сельского поселения, протяжённость 14 км. От точки 8 в восточном направлении граничит с землями ТОО "Тихомировское", протяжённость 5,1 км; далее граница совпадает с границей земель ТОО "Сибирь", протяжённость 5,1 км в южном направлении и 3,8 км в восточном направлении.

Изменение границы муниципального образования «Ягодного сельского поселения», а также преобразование «Ягодного сельского поселения» осуществляется в порядке, установленном Законом Томской области «Об административно-территориальном устройстве Томской области», с учетом требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Порядок принятия решения о выдвижении органами местного самоуправления «Ягодного сельского поселения» инициативы об изменении границы территории, преобразовании сельского поселения  устанавливается решением Совета «Ягодного сельского поселения».

## 1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории сельского поселения

Сибирь начала XX века характеризуется появлением новых населённых пунктов. Для упорядочения населения ещё в 1893 году был создан Западно-Сибирский переселенческий отряд, ведавший образованием крестьянских участков на свободных землях.
          В это время на территории сегодняшнего Асиновского района было всего девять населённых пунктов. Землеустроители переселенческого отряда нарезали в Ново-Кусковской волости 92 переселенческих участка. Большинство из них были заселены в 1895–1898 годы. Следующая волна переселенцев в При-чулымье приходится на начало нового века.

Летом 1909 года очередная партия переселенцев прибыла в Сибирь. Село Ягодное основано в этом же году переселенцами из Могилевской губернии.

В 1906—1907 гг. указами царя некоторая часть государственных и удельных земель была передана Крестьянскому банку для продажи крестьянам с целью ослабления земельной нужды, поощряя путем предоставления льгот (ссуда на 55,5 года под небольшие проценты на создание отрубного и хуторского хозяйств). Аграрная реформа была рассчитана по меньшей мере на 20 лет. С 1906 по 1916 г. вышло из общины 2,5 млн. крестьянских хозяйств; свободными хозяевами стали 43% крестьян.

После 1906 г. заметно возросло количество переселенцев, среди которых преобладали беднейшие крестьяне. Число крестьян, переселившихся в 1906—1914 гг. из центральных районов страны за Урал, составило 3,1 млн. человек. Положение крестьян на территории Белоруссии было особенно безысходным ввиду малоземелья. Поэтому именно оттуда была наиболее активная переселенческая деятельность в район Сибири.

Позднее в документах 1914 года появляется новое название поселку Ягодный. Связано это с тем, что на основании высочайшего повелеи (царя) от 13 июля 1889 года отдельные сельские общества могли обрабатываться в новых поселениях при наличии в них не менее 40 душ мужского пола, соответственно и получить официальное название. Желановка была переименована в переселенческий посёлок Ягодное. В годы Первой мировой войны в селе появился частный магазин. Постепенно посёлок в приезжали новые семьи. К апрелю 1914 года в посёлке Ягодное проживало 290 мужских душ.

В 1914 году жители поселка обращались в Томскую епархию с просьбой об открытии в деревне самостоятельного церковного прихода. Это прошение от 27 апреля 1914 года подписали представители 33-хозяйств.

Потом началась Гражданская война. В 1918–1919 годах по Сибири проходил Колчак. Через Ягодное тоже шли карательные отряды.

В 1931 году на территории Ягодного был организован колхоз. В него вступили 17 человек. В деревне к тому времени насчитывалось 30 дворов.

Оживила свою работу и школа. В деревне был организован ликбез.

Границы территорий объектов культурного наследия поселения и их зоны охраны для объектов культурного наследия на данный момент в установленном порядке не утверждены.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 № 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Таким образом, в целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования, внеся в генеральный план поселения соответствующие дополнения.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 об утверждении «Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (пункт 13 Положения) «Орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявший решение об установлении или изменении границы зоны с особыми условиями использования территорий (т.е. зон охраны объектов культурного наследия), представляет в орган кадастрового учета выписку из решения об установлении или изменении границ таких зон, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения, и документ, описывающий местоположение установленной границы зоны с особыми условиями использования территорий». Т.е. границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть закоординированы и внесены в государственный кадастр недвижимости. Это положение значительно усложняет подготовку проектов зон охраны, однако исключает все условности прохождения границ территорий, которые применялись ранее.

При подготовке документов территориального планирования поселения (разделов по охране объектов культурного наследия) следует учитывать установленные законодательством полномочия различных органов власти по охране и сохранению объектов культурного наследия.

Так, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения отнесено (п.13 ч.1 ст.14): «сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения».

Часть 2 статьи 26.3. федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими редакциями) устанавливает, что «к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации (…) относится решение вопросов: (…) п.15) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения».

Законодательство разделяет понятия «охраны» и «сохранения» объектов культурного наследия. Так, меры (мероприятия) по охране объектов культурного наследия - это полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления: мероприятия, направленные на выявление, изучение, учет, предотвращение разрушения и контроль за использованием и состоянием объектов культурного наследия.  К сохранению объектов культурного наследия относятся ремонтно-реставрационные работы: ремонт, реставрация, консервация, приспособление, воссоздание.

Таким образом,  принципиальными характеристиками для разграничения полномочий по охране и сохранению объектов культурного наследия являются вопросы собственности и категории значения памятников.

Изменившееся в последние годы законодательство об охране объектов историко-культурного наследия  определило новую систему объектов наследия, как по их видам («памятник», «ансамбль», «достопримечательное место», «историческое поселение», «историко-культурный заповедник»), так и по их значимости, добавив муниципальный уровень охраны.

Сегодня объекты культурного наследия поселения представлены видом «памятник». Однако ряд территорий обладают всеми признаками такого вида  объекта культурного наследия, как «достопримечательное место». Для поселения можно выделить «достопримечательные места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. участки исторических дорог, место крепости, место усадьбы, место населенного пункта.

Государственная стратегия формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации (2007г.) отмечает необходимость создания следующих типов историко-культурных заповедников: этнографических; промышленных; на фрагментах исторических путей и дорог; на местах исторических сражений; археологических; усадебных; городских.

Согласно положениям Федерального закона от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» «органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие)»

Для сельского поселения можно выделить «достопримечательные места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. участки исторической планировки и застройки разных периодов, территории и объекты, связанные с событиями военной и гражданской истории, историческими личностями, как повлиявшими на территориальное и функциональное развитие, так и оставившие «память» места.

В качестве юридической формы сохранения и представления объектов наследия «достопримечательных мест» законодательство определяет «историко-культурный заповедник», как «выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания».

Федеральным законом от 25.06.2002 г. «73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводиться до начала землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работах, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Вследствие чего необходимо обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.

Выводы:

Историко – градостроительный анализ развития поселения и его населенных пунктов показал следующее:

1) Градостроительные образования на территории поселения формировались вдоль рек и исторически сформировавшихся дорог.

2)Сельское поселение обладает историко-культурными ресурсами, что создает предпосылки для разработки современных целевых экономических программ развития территорий, основанных на природном ландшафте и культурном наследии.

3)Органам местного самоуправления поселения необходимо совместно с уполномоченными органами государственной власти Томской области провести исследования и выявить на их основе объекты историко-культурного наследия, в т.ч. памятники архитектуры в пределах территории поселения.

4) Проведение историко – культурной экспертизы.

5) Необходимо проведение мероприятий по установлению границ зон с особыми условиями использования территорий (т.е. зон охраны объектов культурного наследия) и постановки на кадастровый учет.

## 1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

### 1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал

Климат

Территория МО «Ягодное сельское поселение» расположена в юго-восточной части Томской области. Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Его формирование обусловлено взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности.

Характеристика климатических условий территории приводится по данным метеостанции «Томск».

Приход солнечной радиации определяется продолжительностью дня и высотой солнца. Наибольшее число часов солнечного сияния отмечается в июне-июле и составляет 282-309 часов. Число дней без солнца составляет 90-100 в год. Особенно много таких дней в ноябре, декабре, январе. В декабре возможны периоды до 20 дней без солнца, а в июне-июле - 1-2 дня. Облачность уменьшает количество солнечной радиации на 31%. Количество суммарной солнечной радиации за год составляет 3771-3897 МДж/м2.

Среднегодовая температура воздуха составляет - 0,6°С, наиболее холодного месяца (января) - минус 19,1°С, наиболее теплого (июля) - + 18,3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха +36°С, минимум -55°С. Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 91°С. Первые заморозки наблюдаются 15-22 ноября (в отдельные годы наблюдались заморозки в сентябре и даже августе). Переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚С осуществляется в начале апреля и октября, число дней с температурой ниже  0˚С равно 179.

Среднегодовое количество осадков составляет 447 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года, причем 38-42% от всех осадков теплого периода приходится на июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 22-34% от общего их количества за год. Снежный покров наблюдается в среднем, с середины октября до середины апреля. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября. Снег удерживается в среднем 179 дней.

Глубина сезонного промерзания почвы составляет 2,8 м.

В течение года, как в зимний, так и в летний периоды преобладают ветры юго-западного и южного направления.

Среднегодовая повторяемость направлений ветра по румбам

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 11 | 12 | 8 | 7 | 24 | 20 | 12 | 6 |

Максимальная скорость ветра в январе составляет 6 м/с. Увеличение скорости ветра при отрицательных температурах воздуха усиливает суровость климата территории. Так, скорости ветра северных румбов, как правило, небольшие, и охлаждающий эффект создается в основном за счет низкой температуры воздуха. При южных ветрах охлаждающий эффект формируется совместным действием отрицательных температур (хотя и не самых низких) и значительных скоростей ветра. Он сильнее, чем действие одних низких температур.

По климатическим условиям территория сельского поселения относится  к строительно-климатическому району I-В.  Расчетные температуры воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 и обеспеченностью 0,94 соответственно равны -400С и -240С. Продолжительность периода со средней температурой менее 80С в среднем составляет 236 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000 г.).

Геологическое строение

Территория Ягодного сельского поселения и его окрестностей находится на сочленении двух структур - Колывань-Томской складчатой зоны и Кузнецкого Алатау, которые перекрываются мощным покровом рыхлых отложений. В стратиграфическом разрезе выделяются два структурных этажа: внизу верхнепалеозойский складчатый фундамент, прорванный дайками диабазов предположительно юрского возраста; в верхней части — полого залегающий платформенный чехол кайназойского возраста, в котором наблюдаются отложения всех трех систем палеогеновой, неогеновой и четвертичной.

Выше лежит басандайская толща, представленная песчаниками, алевролитами с редкими пропластками каменного угля и углисто- глинистых сланцев с остатками мшанок, брахиопод и отпечатками растений. Эта толща формировалась в периодически заливающейся морем прибрежно-морской заболоченной аккумулятивной равнине. Материалом для образования тонких углистых пластов мощностью до 10 см послужили остатки древней наземной растительности – древовидных папоротников, крупных хвощей, лепидодендронов.

Верхняя глинисто-сланцевая коларовская толща обнажается в районе с. Коларово, за пределами города. Общей характерной особенностью отложений нижнего карбона является их серая окраска, причем глинистые сланцы обычно темные отличаются слоистой и интенсивно сланцеватой текстурой. Платформенный чехол сформировался в результате постепенного, иногда сменяющегося движениями противоположного знака, погружения Западно-Сибирской плиты. Эти процессы происходили с конца палеозоя и почти весь мезозой. Обычные осадки мезозойского возраста на территории города отсутствуют. В меловом периоде на отложениях нижнего карбона и диабазах сформировались аллювиальные образования коры выветривания.   Это сильно метаморфизованные песчано-глинистые сланцы и диабазы. Они прослеживаются в обнажениях по правому берегу Томи от мыса «Боец» до с. Коларово, в правом борту долины р. Ушайки и вскрыты в многочисленных скважинах на водоразделах рек Ушайка- Басандайка, Ушайка-Малая Киргизка. Абсолютные отметки коры выветривания меняются от 3 м на северо-западе до 150 м на юго-востоке и от 90 м на юго-западе до 111 м на северо-востоке. Это скорее всего объясняется проявлением тектонических движений в неоген-четвертичное время. Местами отложения коры выветривания под городом отсутствуют, а на отдельных участках заполняют неровности палеозойского фундамента, образуя мощные линзы.

По составу это преимущественно глины белые, желтовато- бурые, и даже голубые. На глинистых сланцах карбона отложения мела имеют более темный цвет — синий, зеленый и до черного. Минералогический состав характеризуется резким повышением содержания рудных. Формирование элювия связано с глубоким химическим разложением неустойчивых минералов в условиях теплого влажного континентального режима. Вопрос о возрасте коры выветривания однозначно не решен. Меловым периодом ее датируют условно.

Палеогеновые отложения сформировались в условиях теплого и влажного климата, и разделяются на две свиты Новомихайловскую и Лагерносадскую. Отложения Новомихайловской свиты представлены аллювиальными и озерно-аллювиальными, желтовато- бурыми, ржаво-бурыми и иногда голубо-серыми суглинками и песками с прослоями лигнитов и бурых углей. Они выполняют изолированные депрессии в палеозойском фундаменте — древние речные долины и озерные котловины. Нижняя часть разреза более глиниста с прослоями песка, содержит обломки древесины и растительных остатков широколиственных растений и семян.

Мощность свиты от 2,5 — 7,0 до 53 м. Лагерносадская свита сложена аллювиальными песками белого цвета, пылеватыми, мелкозернистыми, слоистыми с прослоями и линзами светлосерых, темно-серых глин и суглинков. Встречаются в северо-восточной части города в вершине Хромовского оврага. Мощность ее от 4 до 10-17 м. В неогене тектонические движения возобновились. Они привели к возникновению горстовой структуры, получившей название Томского выступа. С востока и запада он окаймляется полосой распространения верхнего мела, а с поверхности перекрыт отложениями кайнозоя. Отложения неогена представлены песками, супесями и суглинками кочковской свиты, мощностью до 10 м. Они формировались на дне мелководных застойных бассейнов. В первой половине четвертичного периода, когда преобладали опускания над поднятиями, на Томь-Яйском междуречье была выработана поверхность выравнивания. Во второй половине происходило неравномерное поднятие территории и расчленение пенеплена. При этом формировались террасы Томи. Четвертичные отложения представлены всеми четырьмя подразделениями. Нижнечетвертичные отложения — это темно-синие, зеленовато-серые, иногда черные, пластинчатые глины мощностью 10 — 30 м, а также древние аллювиальные галечники и косослоистые пески, представляющие собой русловой аллювий. Среднечетвертичные отложения представлены водораздельными озерно-аллювиальными и аллювиальными отложениями III надпойменной террасы. Озерно-аллювиальные мелкозернистые или пылеватые пески и супеси серые, синеватые, залегающие под лессовым покровом, имеют мощность от 0,5 до 6,0 м. К этим отложениям относится аллювий II надпойменной террасы, представленный песками и супесями с редкой галькой и гравием. Верхнечетвертичные отложения состоят из аллювия I надпойменной террасы — галечник, гравий с песчаником и супесью мощностью 13 — 18 м.  Современные отложения слагают аллювий поймы. Гравийно-галечниковые отложения имеют мощность 6 — 8 м. Отложения высокой поймы представлены серыми, желтовато-серыми разнозернистыми песками с прослоями иловатого суглинка и зеленовато- серыми суглинками. Лессовидные суглинки проблематичного генезиса, чаще относимые к верхнечетвертичным отложениям, развиты на верхних террасах и водоразделе. Они делятся на два горизонта.  Верхний представляет собой макропористые суглинки желто-бурого и палевого цвета, карбонатными, неслоистыми со столбчатой отдельностью, мощностью 13 м. Нижний — лессовидные суглинки буровато-серого цвета с прослоями и линзами мелкозернистых песков. В них наблюдается ожелезнение в виде бурых пятен и пленок. Болотные и озерно-болотные отложения развиты небольшими участками на поверхности поймы, и представлены илами с прослоями торфа от 4 до 10 м.

Краткая характеристика геолого-литологического строения

| Стратиграфические горизонты | Литологический состав | Мощность отл., м | Площадь распространения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Меловые отложения, K2 |  |  |  |  |
| Меловые отложения, K2 | отложения континентального генезиса | 15-20 | повсеместно | Верхнемеловые отложения сымской и симоновской свит приурочено Сосновское месторождение подземных вод, используемое для ХПВ. |
| Палеогеновая, Pg |  |  |  |  |
| Палеогеновые отложения, Pg2,3 (свиты: Люлинворская, Юрковская, Новомихайловская и др.) | аллювиально-озерные пески разнозернистые с гравием, галькой, глины | 0-70 | практически повсеместно | В отложения заключен водоносный горизонт, используемый для ХПВ населенных пунктов |
| Неогеновая, N |  |  |  |  |
| Неогеновая, N -Кочковская свита N2 kc | суглинки, глины, пески с гравием, галькой | 15-25 | в пределах водоразделов |  |
| Четвертичная, Q |  |  |  |  |
| Четвертичные отложения, Q Средне-верхнечетвертичные - тайгинская свита, laQ2tg - субаэральные отлож. склонов водоразделов - отложения надпойменных террас, aQ3-4 - отложения высокой поймы и надпойменной террасы | - суглинки, супеси с прослоями песков - лессовидные суглинки - глины, суглинки, супеси - глины, суглинки, супеси | 5 - 14 2 - 5 10-20 до 20 | в пределах водоразделов, их склонов в пределах водоразделов, их склонов в бортах рек поймы рек | В отложения заключен водоносный горизонт, используемый для ХПВ населенных пунктов |
| Современные отложения, - пойменные отложения, аQ4 -техногенные грунты | песч.-гравийн., суглинки, торф, илы насыпной грунт (пески, суглинки), стр. мусор | 2 до 10-15 0-3 | долины рек локально |  |

Минерально-сырьевые ресурсы

Отличительной чертой минерально-сырьевой базы Томской области является преобладание углеводородного сырья, над другими видами полезных ископаемых. Под минерально-сырьевыми ресурсами понимается совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах земли в результате геологоразведочных работ и доступных для промышленного использования.

В недрах муниципального образования Ягодное сельское поселение находятся, в основном, полезные ископаемые строительного направления, представленные следующими группами:

– глины кирпичные,

– строительные пески,

- формовочные пески,

– гравийно-песчанный материал.

Разведанные запасы общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципального образования «Асиновский район»

| Вид сырья | Количество месторождений / в разработке | Балансовые запасы, тыс. м3 / % от областных |
| --- | --- | --- |
| Гравийно-песчанный материал | 6 / 3 | 56797 / 16,4 |
| Песок строительный | 4 / 4 | 32491 / 39 |
| Глины кирпичные | 3 / 1 | 6074 / 9,2 |

### 1.4.2. Водные ресурсы

Использование подземных вод

Для обеспечения населения МО «Ягодное сельское поселение» питьевой водой используются подземные воды.  Воды неоген-четвертичных отложений используются редко и преимущественно для водоснабжения в сельской местности. Водоснабжение населения осуществляется из одиночных водозаборных скважин, работающих на неутвержденных запасах.

Основные сведения по водоносным горизонтам и комплексам

| Наименование водоносного горизонта (ВГ, ВК) | Распространение | Глубина залегания/ мощность, м | Уд. дебиты, л/сек | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВГ в четвертичных отложениях aQ3-4: |  |  |  |  |
| - ВГ типа«верховодки» | практически повсеместно | от 0 до 10/ до 5 | незначительные | в ХПВ не участвуют |
| - ВГ низких террас | поймы рек, I надп. террасы | от 0 до 5/ до 10 | 0.19-6.94 | ХПВ одиночными скважинами, колодцами |
| - ВГ высоких террас | I -II надп. террасы | 0 до 25/ до10 | 0.07-0.24 | ХПВ одиночными скважинами, колодцами |
| ВГ в неогеновых отложениях N2Kc | локально в пределах водораздела | 15-25/ в прослоях песков | н.с. | существ. роли в ХПВ не играют |
| ВК в палеогеновых отложениях: - лагерносадско-юрковско-новомихайловский | повсеместно | 10-55 / до 40 | дебиты скв. 3-41, напорные | используется для централизованного ХПВ, ПТВ города |
| K2-Pg (кора выветривания) | водоупорные отложения |  |  |  |
| Меловые отложения, K3 | локально |  | маловодо-обильный |  |
| Каменноугольный, C1 | повсеместно | 0 до 100/вскр. более 10 | дебиты скв.0.1-5.8, напорные | используется для ХПВ города (на отдельных водозаборах) |

Химический состав подземных вод

Поверхностные воды Ягодного сельского поселения не могут быть использованы для организации централизованного водоснабжения в силу их уязвимости от антропогенного загрязнения. Реки по берегам которых расположены наиболее крупные населенные пункты, достаточно сильно загрязнены в результате многочисленных сбросов неочищенных стоков от промышленной деятельности, сельскохозяйственного производства, лесозаготовительных работ, добычи нефти и газа. Единственным надежным источником качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения области служат подземные воды. Запасы подземной воды способны обеспечить потребности жителей не только в настоящее время, но и в далекой перспективе. Вместе с тем, качество подземных вод в естественных природных условиях по ряду таких показателей как содержания железа, марганца, в отдельных случаях - фенолов, азотсодержащих веществ, нефтепродуктов, а в ряде северных районов - водорастворенных газов (сероводород, метан), не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.559-96 . В бактериологическом отношении воды, как правило, удовлетворяют существующим требованиям. При соответствующей водоподготовке некондиционные по качеству воды могут быть доведены до норм ГОСТа, однако, в области специальная водоподготовка перед подачей питьевой воды населению проводится только на крупных водозаборах. На более мелких и большинстве децентрализованных водозаборах она, как правило, примитивна, а на одиночных эксплуатационных скважинах вообще отсутствует. В этих случаях население использует для удовлетворения своих нужд неочищенную воду. На многих действующих водозаборах отсутствуют или не выдерживаются зоны санитарной охраны. Из 830 объектов водопользования имеют лицензии на право добычи подземных вод только 378 (около 46 %), на остальных объектах ведется безлицензионная добыча, а, следовательно, неконтролируемое использование ресурсов подземных вод. Важной проблемой является также наличие большого числа самоизливающихся и бесхозных скважин, работы по ликвидации которых практически не выполняются.

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть сельского поселения реками Яя, Латат, Кайба. Все реки, ручьи  и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу. Вдоль южной границы протекает река Яя. Яя — левый приток реки Чулым. Протекает на территории Кемеровской и Томской области, в Томской области по территории Зыряновского, Асиновского и Томского районов. Длина — 319 кв. км., площадь водосбора — 11,58 тыс. кв. км. Исток — в озере к востоку от поселка Яшкино Кемеровская области, устье — впадает в реку Чулым на территории Томской области между Зыряновским и Асино.

В основе названия реки, вероятно, лежит тюрское «яй» — лето. Следовательно, это река, где были летние стоянки.

На реке сильное течение. Русло реки и берега каждый год меняются: острова исчезают, берега оползают со со скоростью 1-1,5 метра в год.

Река Латат – левый приток реки Яя. Берет начало в 43 км от устья р.Яя. Длина водотока составляет 46 км.

Река Кайба – левый приток реки Латат. Длина водотока составляет 24 км.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Яя | 50 | 200 | 20 |
| Река Латат | 50 | 100 | 20 |
| Река Кайба | 50 | 100 | 20 |
| Озера, ручьи | 30-50 | 50 | 5 |

### 1.4.3. Почвенные ресурсы

Почвы водораздельной части землепользования образовались на карбонатных  глинах и суглинках; в понижениях, в заболоченных местах почвообразующие породы – оглеенные глины.

Пахотные массивы представлены в основном серыми лесными и темно-серыми лесными почвами. Содержание гумуса в пахотном горизонте / до 7%/, реакция почвенного раствора близка к нейтральной.

Основными причинами, влияющими на эрозию почв являются:

-высокая распаханность земель без учета ландшафтов и других природных факторов;

-отчуждение больших площадей пахотных земель под нужды несельскохозяйственного производства (под строительство объектов промышленности, магистральной инфраструктуры, разработку месторождений полезных ископаемых, жилищного строительства);

-несбалансированное использование сельскохозяйственных земель (перевыпас скота, интенсивное нерегулируемое земледелие);

-изменение химического состава почв вследствие загрязнения их пестицидами, тяжелыми металлами и другими загрязняющими веществами;

-неконтролируемая вырубка древесной растительности, в том числе противоэрозионного назначения.

### 1.4.4. Биологические ресурсы

Рыбные ресурсы на территории сельского поселения представлены значительным разнообразием (щука, язь, плотва, окунь, лещ, караси, стерлядь, налим, елец и т.д.). Основными промысловыми рыбами являются:

1. Полупроходные (осетр, нельма, муксун, пелядь);

2. Озерно-речные (щука, язь, плотва, окунь, лещ, судак);

3. Озерные (золотистый и серебристый караси);

4. Речные (стерлядь, налим, елец).

На реках хорошо развито любительское рыболовство, слабо облавливаются удаленные от населенных пунктов водоемы. Недостаточно осваиваются лишь запасы леща, плотвы, окуня и карася.

Большие запасы сосредоточены в р. Яя и в пойменных озерах. Основные промысловые виды - щука, язь, лещ, плотва, окунь, карась, среди ценных пород рыб - стерлядь и нельма.

Лесные ресурсы

Лесных площадей на территории сельского поселения 11708 га.  Преобладают леса лиственных пород в основной своей массе не пригодной для промышленной заготовки.

Земли лесного фонда поселения находятся в ведении Асиновского лесничества  (Ягодинское сельское участковое лесничество) и являются федеральной собственностью.

Сельское поселение входит в зону перспективного освоения лесных ресурсов Асиновского района. Травяной покров на сенокосах и пастбищах представлен группой злаковых трав с преобладанием ежи сборной группой бобовых трав и разнотравья.

На территории поселения большая численность охотничье-промысловых ресурсов по сравнению с остальными поселениями района.

Животный мир представлен следующими видами: заяц беляк, белка, бурый медведь, лисица, горностай, колонок, соболь, хорь, барсук, росомаха, рысь, лось, глухарь, тетерев, рябчик.

Охотничье-промысловые ресурсы добываются двумя способами:

-по квоте и строго лимитируется (лось, медведь, соболь, бобр, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка);

-свободно в определенные сроки: (лисица, норка, белка, заяц-беляк).

Основные направления развития охотничье-промыслового направления в сельском поселении:

-освоение пушных ресурсов (соболь, барсук);

-охотничий туризм (бурый медведь, глухарь - привлекательные объекты для охотников - туристов). Возможна организация на территории поселения охотничьих домиков, охотничьей базы.

-дичеразведение.

-организация стрелковых комплексов.

Красная книга муниципального образования «Ягодного  сельского поселения»

В учрежденной "Красной книге Томской области" занесено немало представителей флоры и фауны, обитающей на территории района.

Редкие виды:  Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex Tzvelev Чий сибирский, Ковыль сибирский, Aconitum anthoroideum DC. Борец анторовидный, Аконит анторовидный, Аконит противоядновидный, Борец Палласа, Борец противоядновидный, Actaea spicata L., Воронец колосистый, Воронец колосовидный, Alfredia cernua (L.) Cass, Альфредия поникшая, Allium altyncolicum N.V. Friesen, Лук алтынкольский, Allium lineare L. Лук линейный, Allium nutans L.Лук поникающий, Allium obliquum L. Лук косой, Allium schoenoprasum L. Лук скорода, Лук резанец, Лук сибирский, Лук-резанец

Aquilegia sibirica Lam. Водосбор сибирский, Artemisia gmelinii Weber ex Stechm.Полынь Гмелина, Полынь жертвенная, Artemisia laciniata Willd. Полынь рассечённая, Artemisia latifolia Ledeb. Полынь широколистная, Artemisia macrantha Ledeb Полынь крупноцветковая, Полынь крупнокорзиночная, Artemisia sericea Weber ex Stechm. Полынь шелковистая, Artemisia tanacetifolia L. Полынь пижмолистная, Astragalus testiculatus Pall. Астрагал яичкоплодный, Астрагал яичковый, Астрагал яйцеплодный, Bistorta vivipara (L.) Gray Змеевик живородящий, Горец живородящий, Гречишка живородящая, Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Angstr. Гроздовник ланцетовидный, Гроздовник ланцетный, Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. Гроздовник многораздельный, Botrychium virginianum (L.) Sw. Гроздовник виргинский, Гроздовник пупавковидный, Brunnera sibirica Steven Бруннера сибирская, Bupleurum multinerve DC. ушка многожилковая, ушка могожильчатая, Calypso bulbosa (L.) Oakes Калипсо луковичная, Калипсо клубневая, Калипсо клубневый, Калипсо северная, Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones Сердечник трёхнадрезанный, Зубянка тонколистная, Зубянка трёхнадрезанная, Зубянка тройчатая, Зубянка узколистная, Сердечник трёхнадрезный, Сердечник трёхраздельный, Шарокоренник трёхнадрезанный, Cerastium maximum L. Ясколка крупная, Ясколка большая, Ясколка завёрнутая, Ceratoides papposa Botsch. & Ikonn. Крашенинниковия терескеновая, Терескен обыкновенный, Терескен роговидный, Терескен серый, Терескен хохолковый, Chrysosplenium sibiricum (Ser. ex DC.) Kharkev. Селезёночник сибирский, Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. Цинна широколистная, Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng Змеёвка растопыренная, Диплахна растопыренная, Coeloglossum viride (L.) Hartm. Пололепестник зелёный, Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel Влагалищецветник маленький, Влагалищецветник тонкий, Cypripedium calceolus L. Венерин башмачок настоящий, Башмачок известняковый, Башмачок настоящий, Венерин башмачок жёлтый, Cypripedium macranthon Sw. Венерин башмачок крупноцветковый, Башмачок крупноцветковый, Башмачок крупноцветный, Башмачок Тунберга, Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Пузырник ломкий, Пузырник алмаатинский, Пузырник выемчато-зубчатый, Пузырник термальный, Cystopteris sudetica A. Brown & Milde Корневищник судетский, Пузырник судетский, Dasystephana septemfida (Pall.) Zuev Горечавка семираздельная, Сокольница семираздельная, Dryopteris cristata (L.) A. Gray Щитовник гребенчатый, Dryopteris filix-mas (L.) Schott Щитовник мужской, Щитовник аптечный, Elatine hydropiper L. Повойничек водноперечный, Повойничек водяной перец, Повойничек перечный, Повойничек согнутосемянный, Elisanthe viscosa (L.) Rupr. Смолёвка клейкая, Дрёма клейкая, Дрёма липкая, Скрытолепестник липкий, Смолёвка липкая, Элизанта клейкая, Элизанта липкая, Элизанте клейкая, Элизанте липкая, Epipactis helleborine (L.) Crantz Дремлик зимовниковый, Дремлик лесной, Дремлик морозниковый, Дремлик чемерицевидный, Дремлик широколистный, Erythronium sibiricum (Fisch. & C.A. Mey.) Krylov Кандык сибирский, Festuca gigantea (L.) Vill. Овсяница гигантская, Овсяничник гигантский, Fragaria moschata Duchesne Земляника большая, Земляника ананасная, Gagea fedtschenkoana Pasch. Гусиный лук Федченко, Гусинолук ФедченкоGalatella angustissima (Tausch) Novopokr. Солонечник узколистныйGoniolimon speciosum (L.) Boiss. Углостебельник красивый, Гониолимон красивый, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Кокушник комарниковый, Кокушник длиннорогий, Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz. Голокучник иезский, Голокучник йезо, Голокучник йезский, Голокучник расставленно-перистый, Голокучник хоккайдский, Hammarbya paludosa (L.) Kuntze Хаммарбия болотная, Гаммарбия болотная, Мякотница болотная Hedysarum alpinum L. Копеечник альпийский, Копеечник сибирский Herminium monorchis (L.) R. Br. Бровник одноклубневый Hypericum ascyron L. Зверобой большой, Iris humilis Georgi Ирис низкий, Ирис желтейший, Ирис маньчжурский, Ирис приземистый, Касатик желтейший, Касатик маньчжурский, Касатик низкий, Касатик приземистый, Iris sibirica L. Ирис сибирский, Касатик сибирский, Juniperus communis L. Можжевельник обыкновенный, Kitagawia baicalensis (I. Redowsky ex Willd.) Pimenov Китагавия байкальская, Горичник байкальский, Kochia prostrata (L.) Schrad. Кохия простёртая, Кохия стелющаяся, Прутняк, Прутняк распростёртый, Leersia oryzoides (L.) Sw. Леерсия рисовидная, Liparis loeselii (L.) Rich. Глянцелистник Лёзеля, Липарис Лёзеля, Липарис Лозеля, Лосняк Лёзеля, Listera cordata (L.) R. Br. Тайник сердцевидный, Тайник сердцелистный, Lonicera tatarica L. Жимолость татарская, Lycopodiella inundata (L.) Holub Плаунок заливаемый, Плаун болотный, Плаун заливаемый, Плаун топяной, Плаунок затопляемый, Плаунок топяной, Плауночек топяной Minuartia stricta (Sw.) Hiern, Минуарция прямостоячая, Минуарция прямая, Neottia nidus-avis (L.) Rich. Гнездовка настоящая, Гнездовка обыкновенная, Neottianthe cucullata (L.) Schlechter Гнездоцветка клобучковая, Кокушник клобучковый, Неоттианта клобучковая, Неоттианте клобучковая Nuphar pumila (Timm) DC. Кубышка малая, Nymphaea tetragona Georgi Кувшинка четырёхгранная, Кувшинка Венцеля, Кувшинка малая, Кувшинка четырёхугольная, Nymphoides peltata Болотноцветник щитолистный, Болотноцветник щитконосный, Болотоцветник щитолистный, (S.G. Gmel.) Kuntze Лимнантемум кувшинковидый, Нимфейник щитолистный, Нимфоцветник щитолистный, Ophioglossum vulgatum L. Ужовник обыкновенный Orchis militaris L. Ятрышник шлемоносный, Ятрышник шлемовидный Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey. Горноколосник колючий, Oxytropis pilosa (L.) DC. Остролодочник волосистый Pedicularis sceptrum-carolinum L Мытник царский скипетр, Мытник Карлов скипетр, Мытник скипетровидный, Poa remota Forselles Мятлик расставленный, Polygala sibirica L. Истод сибирскийPotentilla erecta (L.) Raeusch. Лапчатка прямостоячая, Лапчатка прямостоящая Primula macrocalyx Bunge Первоцвет крупночашечный, Примула вздутая крупночашечная, Примула крупночашечковая, Примула крупночашечная, Saxifraga hirculus L. Камнеломка болотная, Scrophularia umbrosa Dumort. Норичник тенистый, Норичник крылатый, Норичник теневой Sedum aizoon L. Очиток живучий, Живучник вечноживой, Живучник живучий, Очиток прибрежный, Spiraea hypericifolia L. Спирея зверобоелистная, Таволга зверобоелистная Spiranthes amoena (M. Bieb.) Spreng. Скрученник приятный Stipa pennata L. Ковыль перистый, Ковыль Иоанна, Ковыль обособленный, Thesium refractum C.A. Mey. Ленец преломляющий, Ленец преломленный, Thymus jenisseensis Iljin Тимьян енисейский, Чабрец енисейский Thymus marschallianus Willd. Тимьян Маршалла, Тимьян ложнопаннонский, Тимьян маршаллиевский, Тимьян степной, Чабрец ложнопаннонский, Чабрец Маршалла, Чабрец степной, Tilia cordata Mill. Липа сердцевидная, Липа мелколистная, Липа северная, Trapa natans L Рогульник плавающий, Водяной орех плавающий, Чилим плавающий, Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. Пухонос дернистый, Беотрион дернистый, Кречетовичия дернистая, Triglochin palustre L. Триостренник болотный, Триостренник Комарова, Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne Ластовень сибирский, Ластовник ленцовый, Viola dissecta Ledeb. Фиалка рассечённая.

### 1.4.5. Система особо охраняемых природных территорий

На территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения» отсутствуют особо охраняемые природные территории.

### 1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории

При перспективном планировании развития рекреации, должны учитываться природные особенности территории, благоприятные климатические условия и рельеф территории.

Местность сельского поселения преимущественно равнинная.

Территория муниципального образования «Ягодного сельского поселения» характеризуется развитием сельского хозяйства, запас дикоросов на территории незначителен, в основном грибы.

Лесных площадей 11708 га. Имеется  незначительный запас древесины. Преобладают леса лиственных пород в основной своей массе не пригодной для промышленной заготовки.

Травяной покров на сенокосах и пастбищах представлен группой злаковых трав с преобладанием ежи сборной группой бобовых трав и разнотравья.

Гидрографическая сеть сельского поселения реками Яя, Латат, Кайба. Все реки, ручьи  и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу. Вдоль южной границы протекает река Яя.

Поселение характеризуется благоприятной экологической ситуацией.

Выводы:

- Наличие сельскохозяйственных угодий;

- Наличие земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств;

- Наличие промысловых ресурсов (дикие животные, рыба, ягоды, грибы, кедровый орех, лекарственные травы и др.);

- Благоприятная экологическая ситуация; низкий уровень антропогенного воздействия на территории поселения;

- комфортная экологическая среда проживания населения;

- Наличие эстетически и экологически притягательных природных ландшафтов;

- 1.5. Население и демография сельского поселения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По состоянию на 01.01.2013 г. численность населения муниципального образования «Ягодного сельского поселения» составила 1600 человека.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек | В том числе: |  |  | Трудоспособное население | Всего занятых в экономике | Незанятое население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дети до 16 лет | Пенсионеры |  |  |  | Всего, чел. | % от численности трудоспособного населения |
| с. Ягодное | 821 | 166 | 117 |  | 516 | 358 | 158 | 30,6 |
| д. Больше - Жирово | 22 | 1 | 86 |  | 15 | 10 | 5 | 33,3 |
| д. Мало-Жирово | 488 | 108 | 84 |  | 278 | 131 | 147 | 52,8 |
| д. Латат | 85 | 24 | 24 |  | 34 | 25 | 9 | 26,4 |
| с. Цветковка | 184 | 31 | 43 |  | 114 | 69 | 45 | 39,4 |
| Всего по поселению | 1600 | 330 | 354 |  | 957 | 593 | 364 | 38,0 |

Динамика демографической структуры населения в муниципальном образовании Ягодном сельском поселении за 2010-2013 годы представлена на диаграмме.

В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина - высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории

Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении, как и в области в целом, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни,       создание условий для ведения здорового образа жизни;

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации.

Трудовые ресурсы и занятость населения.

Одной из базовых характеристик территории поселения является обеспеченность трудовыми ресурсами. Они формируются на базе половозрастной оценки населения.

Трудовой потенциал региона формируется за счет экономически активного населения, то есть населения, находящегося в трудоспособном возрасте (70 % от общей численности населения).

В последние годы наблюдается уменьшение трудового потенциала, что объясняется сокращением общей численности населения.

Однако наблюдается и рост числа безработных граждан, обратившихся в службу занятости и состоящих на учете в Асиновском центре занятости населения. Это сложилось в связи с увеличением выплаты минимального пособия от прожиточного минимума, кроме того, увеличилась активность населения в поиске работы. Имеет место скрытая безработица. Статистические данные не отражают реального положения занятости населения, поскольку не учитывают население, занятое временными и сезонными работами, работающими по найму у частных лиц и предпринимателей и занимающихся в своем подсобном хозяйстве. Остро стоит проблема учета данных категорий безработных.

Основные индикаторы, характеризующие рынок труда Асиновского района в 2013 году

| Структура занятости по видам экономической деятельности по полному кругу предприятий и организаций по состоянию на 01.01.2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего занято в экономике (включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) | 13,72 | 100% |
|  | в том числе: |  |  |
| А. | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1,60 | 11,7% |
| С. | добыча полезных ископаемых |  |  |
| D. | обрабатывающие производства | 3,34 | 24,3% |
| E. | производство и распределение электроэнерг., газа и воды | 0,90 | 6,6% |
| F. | строительство | 0,39 | 2,8% |
| G. | оптовая и розничная торговля | 1,97 | 14,4% |
| H. | гостиницы и рестораны | 0,15 | 1,1% |
| I. | транспорт и связь | 0,60 | 4,4% |
| J. | финансовая деятельность | 0,20 | 1,5% |
| K. | операции с недвижимым имуществом, аренда и представление услуг | 0,21 | 1,5% |
| L. | государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное соц.обесп. | 1,40 | 10,2% |
| M. | образование | 1,27 | 9,3% |
| N. | здравоохранение и предоставление соц. услуг | 1,24 | 9,0% |
| O. | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,45 | 3,3% |
|  | ЭАН | 19 600 |  |
|  | Общая численность безработных | 3 960 |  |
|  | Численность зарегистрированных безработных | 347 |  |
|  | Уровень общей безработицы | 20,20% |  |
|  | Уровень регистрируемой безработицы | 1,77% |  |

С целью сохранения и обеспечения стабильности профессиональных кадров, предотвращения их оттока, внимание органов местного самоуправления будет сосредоточено на повышении уровня культурного, бытового, торгового, образовательного обслуживания, что в свою очередь позволит значительно повысить качество человеческого капитала и стандартов жизни населения.

- 1.6. Экономическая база

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство на территории поселения представлено двумя сельскохозяйственными предприятиями, одно из которых – ООО «Аграрная Группа Молоко» – самое крупное сельскохозяйственное предприятие в МО «Асиновский район» и молочно товарная ферма с численностью КРС 1060. Основные экономические показатели сельхозпредприятия представлены в таблице

Экономические показатели.

| Наименование населенного пункта | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь разрабатываемых с/х угодий в том числе | Га. | 7528 | 7018 | 7393 | 7257 | 7385 |
| пашни | Га. |  |  |  |  |  |
| лугов | Га. | 7528 | 7018 | 7293 | 7257 | 7385 |
| Мелиорированных земель | Га. | - | - | - | - | - |
| Пар | Га. | 1084 | 851 | 672 | 510 | 618 |
| Всего посевов |  | 6444 | 6167 | 6621 | 6747 | 6747 |
| Зерновых | Га. | 4163 | 4233 | 4100 | 4177 | 4176 |
| Из них озимые | Га. | - | 70 | 672 | 414 | 452 |
| пшеница | Га. | 2154 | 1361 | 2123 | 2173 | 1912 |
| овес | Га. | 602 | 411 | 290 | 592 | 666 |
| ячмень | Га. | 623 | 817 | - | - | - |
| горох | Га. | 784 | 1574 | 965 | 998 | 1146 |
| Кормовые всего | Га. | 2281 | 1934 | 2521 | 2570 | 2591 |
| Из них многолетние травы | Га. | 1141 | 1104 | 1541 | 1758 | 1760 |
| Однолетние травы | Га. | 1140 | 830 | 980 | 812 | 891 |
| Технических |  |  |  |  |  |  |
| Количество предприятий | Ед. |  |  |  |  |  |
| Промышленных | Ед. |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственных | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| КФХ | Ед. | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| ЛПХ | Ед. | 528 | 524 | 529 | 530 | 533 |

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах по состоянию на 01.01.2012

| Наименование населенного пункта | Количество дворов, шт. | Коровы | Свиньи | Овцы + козы | Лошади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ягодное | 258 | 106 | 222 | 61+14 | 9 |
| д. Больше-Жирово | 12 | 2 |  |  | 2 |
| д. Мало-Жирово | 150 | 32 | 82 | 10+4 | 3 |
| д. Латат | 45 | 53 | 18 | 58 |  |
| с. Цветковка | 72 | 49 | 70 | 17 |  |
| Всего по поселению | 537 | 242 | 392 | 164 | 14 |

Промышленность, торговля и кооперация.

На территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения» одно крупное сельско-хозяйственное предприятие, четыре КФХ, шесть индивидуальных предпринимателей. Промышленность, торговля, кооперация. Одно предприятие по переработке и заготовке древисины: ООО «Сибирский лес».

В поселении создано представительство СКПК «Новатор», что позволит привлечь на территорию поселения дополнительные финансовые ресурсы для развития субъектов малого предпринимательства и ЛПХ, а также наличие кредитного кооператива позволит направить сбережения граждан  на развитие экономики поселения.

Создан снабженческо-сбытовой кооператив «Пионер» задачами которого являются: сбор и реализация продукции произведенной членами кооператива, снабжение их всем необходимым для ведения хозяйства.

Для создание условий для укрепления и развития экономического потенциала принята программа Социально-экономического развития Ягодного сельского поселения

Мероприятия связанные с экономическими факторами:

- Улучшение качества жизни и благополучия сельского населения;

- Создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики;

- Укрепление и развитие социальной инфраструктуры;

- Создание условий для финансовой самостоятельности за счет увеличения собственных доходов бюджета и повышения собираемости налогов;

- Эффективное управление муниципальной собственностью;

- Бесперебойное жилищно-коммунальное обеспечение населения;

- Сохранение и умножение экологических ценностей.

- Способствовать созданию элементов инвестиционной инфраструктуры (дополнительные офисы банков, кредитных кооперативов, страховых компаний, центров поддержки предпринимательства   и др.).

- Обеспечить вовлечение средств населения для реализации инвестиционных возможностей поселения.

- Создать благоприятные условия для формирования и развития  малого бизнеса в поселении.

- Обеспечить доступ к финансированию и дальнейшее развитие  инфраструктуры поддержки предпринимательства.

- Содействовать повышению  уровня квалификации кадров для малого предпринимательства.

Ожидаемые результаты:

-рост объема реализации продукции, работ и услуг;
-снижение уровня безработицы за счет создания около дополнительных рабочих мест;
-рост среднемесячной заработной платы;
-рост среднедушевых денежных доходов населения;
-увеличение собственных доходов консолидированного местного бюджета.

- 1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

Согласно Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Согласно законодательству после утверждения Генерального плана поселения требуется разработка документов градостроительного зонирования для определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

| Всего земель | тыс./га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования: | 29,691 |
| В т.ч. - в федеральной собственности | 8,508 |
| - в областной собственности | 4,606 |
| - в муниципальной собственности | 3,2986 |
| - в собственности юридических лиц | 5,883 |
| - в собственности физических лиц | 7,4008 |
| Общая площадь населенных пунктов, всего: | 0,3785 |
| в т.ч. - площадь приусадебных участков | 0,3095 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 20,939 |
| В т.ч. - пашни | 11,737 |
| - сенокосы | 1,496 |
| - пастбища | 2,196 |
| - многолетние насаждения | 0 |
| - залежь | 0 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения, всего: | 0104 |
| В т.ч. - земли промышленности | 0,016 |
| - земли энергетики | 0,015 |
| - земли транспорта | 0,072 |
| - земли связи, радиовещания, телевидения, информатики, | 0.001 |
| - земли для обеспечения космической деятельности | 0 |
| - земли иного специального назначения | 0 |
| Земли особо охраняемых объектов, всего: | 0 |
| В т.ч. - земли особо охраняемых природных территорий | 0 |
| - земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 0 |
| - земли природоохранного назначения | 0 |
| - земли рекреационного назначения | 0 |
| - земли историко-культурного назначения | 0 |
| - земли особо ценные |  |
| Земли лесного фонда | 8,507 |
| Земли водного фонда | 0 |

Изменение границы муниципального образования «Ягодного сельского поселения», а также преобразование «Ягодного сельского поселения» осуществляется в порядке, установленном Законом Томской области «Об административно-территориальном устройстве Томской области», с учетом требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Порядок принятия решения о выдвижении органами местного самоуправления «Ягодного сельского поселения» инициативы об изменении границы территории, преобразовании сельского поселения  устанавливается решением Совета «Ягодного сельского поселения».

### 1.7.1. Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного муниципального образования «Ягодного сельского поселения» назначения составляют 16630 га. из них пашня 12253 га. Используется только 73%: ЗАО «САГ» 8486 га, Фермеры 300 га.

### 1.7.2. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».	По Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования;  специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам. 		Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Муниципальное образование Ягодное сельское поселение состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов:

| Наименование населенного пункта | Площадь в границах кадастровых кварталов |  |
| --- | --- | --- |
|  | № к.к. | га |
| с.Ягодное | 70:02:200037 | 341 |
| д. Больше-Жирово | 70:02:200002 | 99 |
| м. Мало-Жирово | 70:02:200018 | 278 |
| с. Цветковка | 70:02:200036 | 178 |
| д. Латат | 70:02:200017 | 169 |
| Всего |  | 1065 |

Границы земель населенных пунктов отображены на схеме 1 часть 2.

### 1.7.3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

### 1.7.4. Земли особо охраняемых территорий

На территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения» земли особо охраняемых территорий не выделены.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории

Муниципального образования "Ягодное сельское поселение"

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии, стоящие на государственном учете |  |  |
| 1 | Воронино-Яйская курганная группа (Большежировская курганная группа ) ошибочно числился в Зырянском районе | 2 км. от д. Больше-Жирово, на территории брошенного пионерлагеря |

Земли историко-культурного назначения

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории

Муниципального образования "Ягодное сельское поселение"

## В д. Мало-Жирово, д. Цветковка, с. Ягодное расположены памятники великой отечественной войны.

Земли рекреационного назначения

На территории поселения местами организованного отдыха являются участки на водных объектах, используемые в качестве мест для купания и сезонного отдыха местными жителями: река Латат.

Требуется оборудование этих пляжей в качестве рекреационных зон для полноценного отдыха населения, т.к. согласно полномочиям органов местного самоуправления, от них требуется обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание условий для массового отдыха жителей поселения.

### 1.7.5.Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Лесных площадей на территории сельского поселения 11708 га.  Преобладают леса лиственных пород в основной своей массе не пригодной для промышленной заготовки.

Земли лесного фонда поселения находятся в ведении Асиновского лесничества  (Ягодинское сельское участковое лесничество) и являются федеральной собственностью.

### 1.7.6.Земли водного фонда

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда допускается в случае:

- если земли заняты водными объектами;

- строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также

- гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах;

- изменения русла рек и иных изменений местоположения водных объектов.

Гидрографическая сеть сельского поселения реками Яя, Латат, Кайба. Все реки, ручьи  и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу. Вдоль южной границы протекает река Яя.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

### 1.7.7. Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.				Согласно паспорту муниципального образования, земли запаса на территории сельского поселения не определены, категория земель запаса не установлена.

Выводы:

Анализ земель на территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения» показал, что некоторые категории земель не установлены. Также невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана в дальнейшем должны будут учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации.

Таким образом, в составе земельного фонда сельского поселения в обязательном порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства. А именно:

1. Границы земель населенных пунктов.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения:

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые инженерными коммуникациями,

-земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

3. В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- земли промышленности,

- земли энергетики,

- земли связи и информатики,

- земли специального назначения - кладбища, скотомогильники и свалки ТБО.

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Большинство из перечисленных территорий выделяются как зоны функционального использования в составе основных категорий земель. Однако для земель особо охраняемых территорий и объектов и для земельных участков, занятых объектами специального назначения, в последующем возможен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствующие категории.

Распределение земель по категориям показано на схеме 1 части 2.

## 1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование

### 1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов

Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя следующие элементы:

- Сельское поселение;

- Сельские населенные пункты;

- Планировочный микрорайон;

- Планировочный квартал;

- Сформированный земельный участок.

Территория сельского поселения определяется границей муниципального образования.

Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского населенного пункта.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент планировочного зонирования.

Планировочная организация территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения» складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов и сложившейся транспортной структуры. 	Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру  традиционной системы расселения и представлен индивидуальной усадебной застройкой. Основными планировочными осями сельского поселения являются транспортные коридоры и водные объекты, вдоль которых сформировалась селитебная территория населенного пункта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения.

Существующая планировочная организация территории сельского поселения

Территорию  муниципального образования «Ягодного сельского поселения» по основной экономической специализации можно отнести к  агропромышленной.

Территория поселения характеризуется высоким процентом наличия земель сельскохозяйственного назначения.

Основными планировочными осями муниципального образования  «Ягодного сельского поселения» являются транспортные коридоры и водные объекты, вдоль которых сформировалась селитебная территория населенных пунктов : р.Яя, р.Латат, р.Кайба , региональная автодорога  Асино - Первомайское.

Муниципальное образование Ягодное сельское поселение состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с. Ягодное, с. Цветковка, д. Больше-Жирово, д. Латат, д. Мало-Жирово.

Административным центром муниципального образования Ягодного  сельского поселения является с.Ягодное.

Можно сделать вывод, что поселение обладает богатыми природными ресурсами, что позволит при нахождении инвесторов создать рекреационные зоны, санатории и туристические базы.

Планировочная организация и функциональное зонирование территорий населенных пунктов муниципального образования  «Ягодного сельского поселения»

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Градостроительный кодекс РФ указывает на то, что  подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, расположенных в границах элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок, относящийся к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территорий населенных пунктов муниципального образования  «Ягодного сельского поселения» произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, а так же в соответствии с природно-экологическим каркасом сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определяются количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения:

1.Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки. Жилые зоны представлены во всех населенных пунктах. Формирования зон индивидуальной жилой застройки в д. Больше-Жирово участок 39 га., д. Цветковка-2,1 га., д. Латат включение в границы населенного пункта жилой застройки  2 га., с. Ягодное  - участок 33 га.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными, предназначенными для общественного использования. Общественно-деловые зоны сформированы в разном объеме во всех населенных пунктах сельского поселения. Проектом генерального плана планируется д. Мало-Жырово развитие общественно-деловой зоны

3.Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами:

-Реконструкция фермы на территории населенного пункта д. Больше-Жирово, д. Мало-Жирово;

-Строительство сельскохозяйственного объекта СЗЗ 100 м. д. Цветковка;

-Строительства объекта рыбной промышленности СЗЗ 250 д. Цветковка;

-Строительство складских помещений СЗЗ 50 м. д. Цветковка;

-Строительство фермы КРС на 100 голов д. Латат;

-Экологическая реконструкция территории фермы с. Ягодное.

4.Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктур..

5.Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма. Освоение участков под развитие туристической, парковой  зоны, зоны отдыха д. Больше-Жирово, д. Латат, с. Ягодное

6.Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. Развитие зоны сельскохозяйственного использования проектом не предполагается.

7.Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах. Оборудования кладбища с. Ягодное площадью 0,6 га.

Село Ягодное

Ягодное расположено на самом юге Асиновского района, недалеко от границы с Томским и Зырянским районами.

В селе работают средняя общеобразовательная школа, библиотека, учреждение общей врачебной практики, Дом культуры, ООО «Аграрная Группа Молоко» (отделение в Ягодном), МУП «Ягодное ЖКХ», ветеринарный участок, магазины и др. организации, несколько индивидуальных предпринимателей.

Деревня Больше-Жирово

Деревня  Больше-Жирово  расположена  на границе с Большедороховским сельским поселением. На левом берегу р.Яя.

Социальная инфраструктура не развита.

Деревня Мало-Жирово

Деревня  Мало-Жирово  расположена  в 2,5 км к западу от с.Ягодное.  Вдоль северной границы протекает р.Латат.

На территории населенного пункта действует школа, детский сад, почтовое отделение, центр досуга, церковь, фельдшерско-акушерский пункт.

Деревня Латат

Деревня Латат расположена на юго-западе сельского поселения, на автодороге Камаевка- Асино-Первомайское.

Социальная инфраструктура малоразвита и представлена фельдшерско-акушерским пунктом и магазином.

Село Цветковка

Село Цветковка расположено на северо-западе сельского поселения, в 8км от региональной дороги Камаевка- Асино-Первомайское.

На территории населенного пункта действуют центр досуга, фельдшерско-акушерский пункт и магазин.

### 1.8.2. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке генерального плана сельского поселения учитывалось наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.  В качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории сельского поселения, использовались следующие ограничения:

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций;

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

3) Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

5) Охранные зоны объектов культурного наследия;

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов.

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

-придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

-охранная зона магистральных газо- и нефтепроводов;

-охранная зона воздушных линий электропередач;

-охранная зона железной дороги;

-автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения:

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

-линии электропередач

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»: ЛЭП 220 кВ -  25 м, ЛЭП 110 кВ - 20, ЛЭП 35кВ — 15 м, ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня:  схем территориального планирования  Российской Федерации, Томской области, Асиновского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно. Возможна корректировка материалов генерального плана по мере утверждения градостроительной документации соответствующих уровней.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»:

а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г)вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие) в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

В охранных зонах электрических сетей запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в) осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях - на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения.

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников.

Санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственные предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия и объекты специального назначения, расположенные на территории поселения не имеют утвержденных проектов границ санитарно-защитных зон. Все санитарно-защитные зоны отображены в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и носят рекомендательный характер. Возможно сокращение размеров СЗЗ после разработки соответствующей документации и соблюдения санитарных требований.

Места сбора бытовых отходов

Свалки твердых бытовых отходов расположены в следующих населенных пунктах:

- с.Ягодное;

- д.Мало-Жирово;

- д.Латат;

- с.Цветковка;

- д.Больше-Жирово

| Наименование населённого пункта | Наименование объекта размещения | Площадь свалки кв.м. | Количество ТБО, вывозимых на свалку, т. | Местонахождение свалки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ягодное | Санкционированная свалка | 10000 кв.м. | 5385,6 | с. Ягодное, ул. Юбилейная, 10/1 |
| с. Цветковка | Санкционированная свалка | 5032,3 кв.м. | 1240,8 | ул. Советская, 2/1 |
| д. Больше-Жирово | Санкционированная свалка | 4061,5 кв.м. | 105,6 | ул. Луговая, 16/1 |
| д. Мало-Жирово | Санкционированная свалка | 5000,0 кв.м. | 534,6 | ул. Центральная, 11/1 |
| д. Латат | Санкционированная свалка | 4020,6 кв.м. | 3138,4 | ул. Дорожная, 13/1 |

Свалки и полигоны ТБО в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  относятся к объектам I класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000м.

Места захоронения

Кладбища

| Наименование населённого пункта | Организации, предоставляющие ритуальные услуги | Площадь кладбища | форма собственности | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Больше-Жирово | нет | 4291,40 м2 | нет | ул. Луговая,46/1 |
| д. Латат | нет | 4010,30 м2 | нет | ул. Дорожная, 13/1 |
| д. Мало-Жирово | нет | 5767,90 м2 | нет | ул. Центральная, 77/1 |
| с. Цветковка | нет | 5077,40 м2 | нет | Порядка 2 км. от ориентира по направлению на северо-запад |
| с. Ягодное | нет | 6658,80 | нет | ул. Советская, 87/1 |

Сельские кладбища в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к объектам V класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 50 м.

Скотомогильники

В с. Ягодное находится скотомогильник, в 200 м. от жилой застройки на ул.Колхозная.

Скотомогильники в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  относятся к объектам I класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 500м.

Близкое расположение его от существующей жилой застройки не позволяет обеспечить нормативный размер СЗЗ, который согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Поэтому данный земельный участок необходимо ликвидировать с последующей рекультивацией территории.

3) Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории сельского поселения действует несколько одиночных водозаборов. Практически по всем скважинам поселения отсутствуют ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходима установка и соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования.

Гидрографическая сеть сельского поселения реками Яя, Латат, Кайба. Все реки, ручьи  и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу. Вдоль южной границы протекает река Яя.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Яя | 50 | 200 | 20 |
| Река Латат | 50 | 100 | 20 |
| Река Кайба | 50 | 100 | 20 |
| Озера, ручьи | 30-50 | 50 | 5 |

5) Охрана объектов культурного наследия:

территория объекта культурного наследия;

охранная зона объекта культурного наследия;

охранная зона культурного слоя.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Санитарно-защитные зоны существующих объектов муниципального образования Ягодного сельского поселения

| Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории. |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Санитарно-защитная зона (м.) |
| д. Больше-Жирово |  |
| Полигон ТБО | 50 |
| Для обслуживания здания коровника | 300 |
| Гравийно-песчаный карьер | 100 |
| д. Латат |  |
| Свалка | 1000 |
| д.Мало-Жирово |  |
| Кладбище | 50 |
| Пилорама | 100 |
| Гараж | 50 |
| Зерносушилка | 100 |
| Свалка временного хранения мусора | 300 |
| с. Цветковка |  |
| Гараж, бокс, пожарная часть | 50 |
| Пилорама | 100 |
| Свалка | 1000 |
| Кладбище | 50 |
| с. Ягодное |  |
| Машинный двор и ремонтная мастерская | 50 |
| Зерносушильный комплекс | 100 |
| МТФ КРС на 1200 голов | 500 |
| Нефтехранилище | 500 |
| Высоковольтная подстанция 10 кв. | 10 |
| Гараж ВЭС | 50 |
| АЗС | 100 |
| Кладбище | 50 |
| Скотомогильник | 500 |
| Свалка | 1000 |

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

-овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные    экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

-заболоченные территории;

-нарушенные территории.

-Овражные территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.) - территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

-Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

-Нарушенные территории - территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Физико-геологические процессы на территории  разнообразны и имеют весьма широкое развитие. Наиболее выражены следующие процессы и явления:

1. Затопление паводковыми водами;

2. Подтопление.

3. Оползнеобразование.

4. Оврагообразование.

5. Речная эрозия

6. Плоскостной смыв

7. Суффозионные

8. Заболачивание

9. Морозное пучение.

Территория, благоприятные для строительства (не требующие особых мероприятий по инженерной подготовке территории).

Выводы:

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9., выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:

1.  В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации,  Томской области, Асиновского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Генеральный план сельского поселения может подвергаться корректуре по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

2. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, расположенных на территории сельского поселения.

3. Сложившаяся планировочная структура населенного пункта характеризуется некоторой разобщенностью функциональных зон, которые в совокупности должны формировать структуру населенного пункта  как единое целое.

4.  Планировочная структура населенного пункта требует усиления планировочных связей (осей), создания дополнительных общественных центров и процентров, формирования планировочных районов.

Главными факторами, определяющими существующую планировочную структуру сельского поселения, являются:

1.Достаточно развитые внешние транспортные связи.

2.Наличие планировочных ограничений (коридоры инженерных и транспортных 	коммуникаций, санитарно-защитные зоны и др.).

3.Исторически-сложившаяся планировочная структура и зонирование населенных пунктов.

## 1.9. Объекты капитального строительства местного значения

### 1.9.1. Инженерная инфраструктура

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

Источник теплоснабжения ( 1 котельная, 4 котла НР-18,в т.ч. 2 котла- НР-18, 2 котла –КВ-0,5, установленная мощность – 1,6 Гкал/ч.  (Введены в 2003-2006г.)

Тепловые сети (в двухтрубном исполнении) – 0,743 км. (физический износ – 50-98%)

Скважины – 8 шт.

Водонапорные башни – 5 шт.

Водопроводные сети – 15.25 км.

Канализационные сети – 0.59 км.

Отапливаемая площадь жилищного фонда – 2632,0 кв.м.

| Наименование населенного пункта | Котельные, шт. | Тепловые сети, Км. | Водопроводные сети, км. | Канализационные сети, км. | Очистные сооружения, шт. | Станции водоочистки, шт. | Водонапорные башни, шт. | Водоразборные колонки, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ягодное | 1 | 0,743 743 | 6,35 | 0,5 | - | - | 2 | 22 |
| д. Больше-Жирово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Мало-Жирово | - | - | 3,6 | - | - | - | 1 | 22 |
| д. Латат | - | - | 2,15 | - | - | - | 1 | 6 |
| с. Цветковка | - | - | 3,15 | - | - | - | 1 | 4 |
| Итого по поселению | - | 0,743 | 15,25 | 0,5 | - | - | 5 | 54 |

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

В данный момент большая часть водозаборов не имеют оформленных охранных зон, что может вызывать загрязнение используемых водоносных пластов. Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 60 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Водоснабжение промпредприятий  ведется из собственных водозаборов.

Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения, перед использованием, должна пройти процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приобретения необходимых физических, химических и биологических показателей обеспечивающих технологический процесс на данных предприятиях.

Система водоснабжения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания

Водоотведение.  Существующее положение

Централизованная система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующей фильтрацией в грунт.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

- Состояние и направления развития теплоснабжения

Всего на территории муниципального образования  «Ягодного сельского поселения» находится 1 тепло - источник мощностью 1,6 Гкал/ч

На территории с. Ягодное  расположен источник тепла по ул. Школьная  1б/2, предназначенный для покрытия нагрузки системы отопления трех многоквартирных   жилых  домов и соц. сферы  (здание администрации, школы, д/сад, д/к, ОВП).  Для производства тепла на данном объекте установлены 4 водонагревательных котла. Работающих на твердом топливе (уголь). Система теплоснабжения в 2-х трубном исполнении.

Теплоснабжение остальной части жилищного фонда и прочих зданий «Ягодного сельского поселения», осуществляется автономно (печное отопление).

Характеристика источника теплоснабжения поселения

| № п.п | Наименование котельной | Тип котлов | Един. мощность Гкал/ч | Кол-во шт. | Устан-ая мощность Гкал/ч | Вид топлива | Факт. нагрузка Гкал/ч | Коэф-т исп-ия мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | КВР – 0,5 | 0,5 | 2 | 1,0 | уголь | 0,30 | 0,60 |

Водоснабжение котельной производится от водопроводной распределительной сети с. Ягодное. Для резервного водоснабжения установлен бак ёмкостью 10 м3.  Имеется оборудование химподготовки воды, что в значительной мере повышает эффективность и надёжность работы котлоагрегатов.

В настоящее время на территории с. Ягодное проложено 743 метра в двухтрубном исполнении тепловых сетей, которые находятся в эксплуатации у коммунального предприятия МУП «Ягодное ЖКХ».

Сети теплоснабжения - радиальные,  двухтрубные. Система закрытая 381 м, и  открытая 362 м. Схема подключения потребителей – зависимая при непосредственном присоединении абонентов.

- Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения

Централизованным снабжением питьевой водой жителей «Ягодного сельского поселения» и организаций занимается предприятие – МУП «Ягодное ЖКХ»,  которое эксплуатирует имущество муниципалитета на условиях договора аренды муниципального имущества. Эксплуатация сетей и сооружений системы водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

Водоснабжение муниципального образования «Ягодного сельского поселения» осуществляется из водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах.  Всего на данной территории находится 6 водозаборных скважины:

- с. Ягодное  - 3 скважины (ул. 40лет Победы, 23а – 1 шт., ул. Сибирская 5а/1  - 1 шт., ул. Лесная , 8);

- д. Мало Жирово – 1 скважина (ул. Рабочая, 23 а);

- д. Латат  - 1 скважина (ул. Дорожная, 9а);

- с. Цветковка – 1 скважина (ул. Школьная, 3а)

Процесс организации водоснабжения в муниципальном образовании Ягодном сельском поселении  носит упрощенный характер: «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость - распределение воды по потребителям». Очистка воды не производится.

Скважины пробурены в 1979-2011 годы. Ремонт скважин не проводился  и за время эксплуатации произошла их частичная кальматация. Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, находящейся в эксплуатации МУП «Ягодное ЖКХ» на 2012 – 2017 гг. составляет 30 %.

Характеристика подземных водозаборов «Ягодного сельского поселения»

|  | Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Тип насосного оборудования | Санитарно-защитная зона (м) | Реконструкция, ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Мало-Жирово. ул. Рабочая, 23а № 9/80 | 146 | 7-10,5 | 1 | 1979 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) | 50 | требует ремонта |
| 2 | с. Ягодное, ул. Сибирская, 5а/1 № 10/80 | 142 | 15-20 | 1 | 1981 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) | 50 | требует ремонта |
| 3 | с. Ягодное, ул. 40 лет Победы, 23а № б/н | 142 | Н.с. | 1 | 1981 | ЭЦВ 6-140-80 (5,5 кВт) | 50 | требует ремонта |
| 4 | д. Латат. Ул. Дорожная, 9а/1 № б/н | 146 | 2,5-4 | 1 | 1981 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) | 50 | требует ремонта |
| 5 | с. Цветковка, ул. Школьная, 3а № б/н | 60 | Н.с | 1 | 1979 | ЭЦВ 6-10-140 (5,5 кВт) | 50 | требует ремонта |
| 6 | с. Ягодное, ул. Лесная, 8 | 35 |  | 1 | 2011 |  |  | - |

Подъём воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ». Скважины находятся в деревянных павильонах. Ограждения санитарных защитных зон есть. Не соблюдены 30 метровые первые санитарно-охранные зоны скважин (в пределах зоны находятся огороды).

Характеристика  и основные проблемы водоотведения

В  муниципальном образовании Ягодном сельском поселении  действует 1 система  канализации с общей протяженностью канализационных сетей – 0,6 км.

Состояние системы водоотведения в неудовлетворительном состоянии:

- централизованного водоотведения в населенных пунктах нет.

- водоотведение функционирует на  два пятиэтажных дома и  на один двухэтажный,  села Ягодное, по улице Школьной, а также на объекты социальной сферы.

В настоящее время система канализации работает  по принципу выгребной ямы, то есть  производится откачка отходов из колодцев  и слив на рельеф почвы.  Строительство централизованных систем канализации осуществлялось в 1980-ые годы и большая их часть имеет срок службы более 30 лет, что соответствует 60-85% от их амортизации Состояние сетей и сооружений в значительной степени определяется низким качеством строительства и нарушениями нормативных требований и условий эксплуатации объектов.

Системы канализации самотечные, очистные сооружения отсутствуют. В остальных населенных пунктах население и организации используют для удаления стоков собственные выгребные ямы, вывоз стоков из которых осуществляется автотранспортом. Утилизация жидких стоков является основной проблемой для муниципального образования Ягодного  сельского поселения.

Основные проблемы водоотведения муниципального образования «Ягодного сельского поселения», требующие безотлагательного решения:

- износ  канализационных сетей;

- строительство очистных сооружений;

- реконструкция накопительного резервуара;

- покупка осинезаторской машины.

Электроснабжение. Существующее положение

В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО «ТРК». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) Большедороховского сельского поселения  через трансформаторные подстанции 10/0,4кВ.

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.  Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Системы связи. Существующее положение

В настоящее время организациям и населению муниципального образования «Ягодного сельского поселения» предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- услуги телефонной связи в выделенной сети;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- услуги связи для цели эфирного вещания;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

Количество телефонных точек в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Количество установленных телефонов |
| --- | --- |
| с. Ягодное | 157 |
| д. Мало-Жирово | 51 |
| д. Латат | 12 |
| Итого по поселению | 220 |

Почтовая связь.

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

- прием и доставка письменной корреспонденции;

- прием и выдача бандеролей, посылок;

- доставка счетов, извещений, уведомлений;

- прием и оплата денежных переводов;

- доставка пенсий и пособий;

- прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

- прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

- проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

- реализация товаров розничной торговли, лотерей;

- телекоммуникационные и телеграфные услуги;

- продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в сельском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи.

Услуги подвижной сотовой связи в Ягодном сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО "Вымпелком" (Билайн), ОАО "МегаФон" Сибирский филиал, ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), Теле 2. Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи 50 %.

### 1.9.2. Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Местоположение сельского поселения отразилось на характере внешних транспортных связей.

Внешний транспорт

Через муниципальное образование Ягодное сельское поселение проходит  региональная дорога  Камаевка-Асино – Первомайское, дороги местного значения Латат-Цветковка, трасса Асино-Томск-Больше-Жирово.

Перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Томской области

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяжен-ность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 ОП РЗ К-3 | Камаевка - Асино - Первомайское | 69 К-3 | 57,671 |
| 69 ОП РЗ К-3 | Асино-Томск-Больше-Жирово | 69 К-3 | 2,6 |

Протяженность и площадь дорог

| Дорожное покрытие | Протяженность, км. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонное покрытие | 0,6 34,034,0 | 3000 2040 |
| Грунтовое и гравийное покрытие | 34,0 | 204000 207000 |
| Итого по поселению | 34,6 | 207000 |

Данные о протяженности и площади дорог приведены из «Паспорта администрации Ягодного сельского поселения».

Исследования по среднесуточной интенсивности движения не проводились.

Общие сведения об автомобильных дорогах содержатся в постановлении от 10 ноября 2010 года №221а «Об утверждении перечня автомобильных дорог  общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области».

В рамках целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы» осуществляются мероприятия, направленные на улучшение доступности и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Улично-дорожная сеть входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Интенсивность автодвижения на улицах населенных пунктов не велика.

К основным недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести:

- Нечеткую дифференциацию уличной сети;

- Отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

- Отсутствие твердого покрытия на ряде улиц.

| № п/п | Наименование (титул) | Тип покрытия | Техническая категория | Протяжение участков с указанием покрытия проезжей части | Ширина земляного полотна и проезжей части | Технико-эксплуатационное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ягодное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 3645 м. | З-10-12м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 2 | ул. Дорожная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 782 м. | З-10-12м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 3 | ул. Школьная | Асфальт-ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 600 м. | З-10-12м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 4 | ул. Садовая | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 776 м. | З-10-12м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 5 | ул. 40 лет Победы | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 520 м. | З-10-12м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 6 | ул. Стадионная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 300 м. | З-10-12м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 7 | ул. Юбилейная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 488 м. | З-10-12м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 8 | ул. Сибирская | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 496 м. | З-10-12м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 9 | ул. Лесная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 465 м. | З-10-12м. П-6м. | Удовлетворительно |
|  | ИТОГО |  |  | 8344 м. |  |  |
| с. Цветковка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 1300 м. | З-6м. П-4м. | Удовлетворительно |
| 2 | ул. Школьная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 650 м. | З-8м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 3 | ул. Лесная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 350 м. | З-6м. П-4м. | Удовлетворительно |
| 4 | ул. Молодежная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 562 м. | З-6м. П-4м. | Удовлетворительно |
|  | ИТОГО |  |  | 2862 м. |  |  |
| д. Мало-Жирово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 1138 м. | З-14м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 2 | ул. Подгорная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 750 м. | З-10м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 3 | ул. Лесная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 280 м. |  | Удовлетворительно |
| 4 | ул. Колхозная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 642 м. | З-7м. П-4м. | Удовлетворительно |
| 5 | ул.Рабочая | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 650 м. | З-14м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 6 | ул.40 лет Победы | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 2175 м. | З-14м. П-6м. | Удовлетворительно |
|  | ИТОГО |  |  | 5635 м. |  |  |
| д. Больше-Жирово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Луговая | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 2120 м. | З-10м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 2 | ул. Набережная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 1330 м. | З-10м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 3 | Пер. Дачный | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 916 м. | З-10м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 4 | Пер. Карьер | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 916 м. | З-10м. П-6м. | Удовлетворительно |
|  |  |  |  | 5282 м. |  |  |
| д. Латат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Дорожная | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 2150 м. | З-14м. П-6м. | Удовлетворительно |
| 2. | ул. Новая | ГПС | Дорога обычного типа 4 категории | 950 м. | З-14м. П-6м. | Удовлетворительно |
|  |  |  |  | 3100 |  |  |
| ИТОГО 25223 |  |  |  |  |  |  |

Индивидуальный транспорт

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Наибольший рост количества автотранспортных средств произошел за счет значительного увеличения количества легковых автомобилей.

Хранение автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках и в гаражных кооперативах. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта почти отсутствуют.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.2. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

1. Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции дорог внутри населенных пунктов;

2. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта

3. Необходимо обязательное строительство как дорог с покрытием, так и улучшенных грунтовых дорог до населенных пунктов, куда на данный момент идут только грунтовые дороги.

### 1.9.3. Объекты жилищного строительства

На начало 2012 года жилищный фонд «Ягодного сельского поселения» составил 32 500 кв. м.  В настоящее время 6,5 % жилищного фонда находится в многоэтажных зданиях, 12,6 % - здания бюджетной сферы. Из общей площади жилищного фонда на с. Ягодное приходится основная доля площади (142590 м2 – 43,9 %), 7,5 % - в д. Больше - Жирово, 30,1 % - д. Мало – Жирово,  5,6 % – д.  Латат,  12,9 % - с. Цветковка.

Общая жилая площадь населения поселения  составляет 20,8 м2 на человека. Благоустройство жилищного фонда в 2012 г. составляет: - 50 % жилого фонда не оборудовано центральным  водоснабжением,  6,5 % - централизованным отоплением. Система  централизованного водоотведения в поселении отсутствует.

Современное состояние жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателя | Общая площадь, тыс.кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем жилищного фонда | 32,837 |
| 2 | в том числе в общем объеме жилищного фонда |  |
| 2.1 | государственной собственности |  |
| 2.2 | муниципальной собственности | 0.9 |
| 2.3 | частной собственности | 31,937 |
| 2.4 | смешанной собственности |  |
| 3 | в том числе в общем объеме жилищного фонда* |  |
| 3.1 | Индивидуальная застройка | 31,937 |
|  | В т.ч., сезонного проживания | 7,501 |
| 3.1.1 | В т.ч., индивидуальная усадебная застройка (с приусадебным участком не менее 800 м2) | 31,937 |
| 3.2 | Многоквартирная малоэтажная застройка (1-2 этажа) | 0,377 |
| 3.3 | Многоквартирная среднеэтажная (3-5 этажей) | 1,71 |
| 3.4 | Многоквартирная многоэтажная (6 и более) | 0 |
| 4 | в том числе в общем объеме жил. фонда |  |
| 4.1 | Жил. фонд с износом < 65%* | 22,36 |
| 4.2 | Жил. фонд с износом > 65%* | 9,577 |
| 4.3 | Инвентарный жил. фонд |  |
| 5 | Общий объем убыли жил. фонда |  |
| 6 | в том числе за счет средств: |  |
| 6.1 | федерального бюджета | 0,321 |
| 6.2 | бюджета субъекта РФ | 0,321 |
| 6.3 | местного бюджета | 0,321 |
| 7 | в том числе из общего объема нового жилищного строительства по типам застройки:** |  |
| 7.1 | Индивидуальная застройка | 0,737 |
| 7.2 | Многоквартирная малоэтажная застройка (1-2 этажа) | 0 |
| 7.3 | Многоквартирная среднеэтажная (3-5 этажей) | 0 |
| 7.4 | Многоквартирная многоэтажная (6 и более) | 0 |
| 8 | в том числе из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |
| 8.1 | на свободных территориях | 0,737 |
| 8.2 | за счет реконструкции существующей застройки | 0 |
| 9 | Обеспеченность жилищного фонда централизованными инженерными сетями: |  |
| 9.1 | водопроводом | 32,837 |
| 9.2 | канализацией | 0 |
| 9.3 | электричеством | 32,837 |
| 9.4 | электроплитами | 4,1 |
| 9.5 | газовыми плитами | 23,8 |
| 9.6 | теплом | 2,235 |
| 9.7 | горячей водой | 0 |
| 10 | Средняя обеспеченность населения муниципального района общей площадью жилищного фонда, м2 / чел. | 20,85 |

Характеристика жилищного фонда

| Принадлежность жилья | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Общая площадь МЖФ с износом (тыс. м2)свыше: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70 %- каменных строений | 65 %- деревянных строений |
| Муниципальное | 0,9 |  |  |
| Частное | 31,9 | 0,08 |  |
| Итого по поселению | 32,8 |  |  |

Благоустройство жилого фонда

| Принадлежность жилья | Общая площадь, тыс. м2 | Площадь оборудованная, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопро-водом | Канализацией | Центральным отоплением | Ваннами | Газом | Электро плитами |
| Итого по поселению | 32,8 | 10,8 | 7,2 | 3,0 | 5,1 | 23,8 | 4,6 |

На данный момент, касательно жилищного фонда на территории поселения выявлен ряд проблем:

Необходимо строительство муниципального жилья;

Требуется строительство домов усадебного типа по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 – 2015 годы».

### 1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Градостроительный кодекс РФ в области территориального планирования увязывает содержание генеральных планов поселений только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных пунктов, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

– образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

– здравоохранения;

– культуры и искусства;

– физической культуры и спорта.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры также можно разделить на группы по следующим признакам:

– по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

– по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

– по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

Нормативная база для определения номенклатуры и количественных показателей объектов обслуживания:

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2. «Методика нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (одобрена распоряжением правительства РФ от 19.10.1999г.,  №1683-р);

3. СП-03-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. На территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения» расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Сводная таблица нормативных требований

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) общего типа | охват детей, % | 70 |  |
|  | сельское поселение | мест на 1000 человек | 100 | 500 м |
|  | специализированные | охват детей, % | 3 | - |
|  | оздоровительные |  | 12 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |
|  | сельское поселение | охват школьников, % | 100 | 2 км пешком и 15 мин. на транспорте — 1 ступень; 2-4 км пешеходная доступность — 2,3 ступень |
| 3 | Специализированные внешкольные учреждения | охват школьников, % | 10 | - |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  |  |
| 5 | Аптеки | - | 1 | сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 6 | Скорая медицинская помощь | ед. на 10 тыс.чел | 1 | 15 мин. доступности на спец.автомобиле |
| 7 | Дом интернат | мест на 1000 человек |  | - |
|  | для престарелых, ветеранов войны и труда, для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | мест на 1000 человек (с 18 лет) | 28 | - |
|  | психоневрологический | мест на 1000 человек (с 18 лет) | 3 | - |
|  | детский | мест на 1000 человек (4-17 лет) | 3 | - |
| 8 | Плоскостные сооружения | га, на 1000 жителей | 0,7-0,9 | 1,5км |
| 9 | Спортзал | м.кв. площади пола на 1000 жителей | 60-80 |  |
| 10 | Бассейн | м.кв. зеркала воды на 1000 жителей | 20-25 |  |
| 11 | Клубы и ДК |  |  |  |
|  | клубные помещения | м.кв общей площади на 1000 жителей | 90 | 500 метров пешеходной доступности |
|  | молодёжный клуб, клуб по интересам | м.кв общей площади на 1000 жителей | 30 |  |
|  | клубы в сельском поселении | мест на 1000 жителей | 140-500 |  |
| 12 | Библиотеки |  |  |  |
|  | библиотека | тыс. томов на 1000 жителей | 3,1 | 500 метров пешеходной доступности |
|  | сельское поселение | тыс. томов на 1000 жителей | 5 |  |
|  | выставочный зал | м.кв общей площади на 1000 жителей | 10 |  |
|  | универсальный зал | мест на 1000 жителей | 7 |  |
| 13 | Кинотеатры | мест на 1000 жителей | 25-35 | - |
| 14 | Театры | мест на 1000 жителей | 5-8 | - |
| 15 | Цирки | мест на 1000 жителей | 3,5-5 | - |
| 16 | Магазины сельское поселение | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 300 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 17 | Рынки | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 24-40 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 18 | Предприятия общественного питания | мест на 1000 жителей | 40 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
|  | сельское поселение | рабочих мест на 1000 жителей | 7 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 20 | Бани |  |  |  |
|  | сельское поселение | мест на 1000 жителей | 7 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 21 | Гостиницы | мест на 1000 жителей | 6 (СНиП) | - |
| 22 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении |  | сельский нас пункт 2,0 км |
| 23 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 24 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 25 | Отделение банка | Операционная касса на 2-3 тыс. жителей | 1 (СНиП) |  |
|  | сельское поселение | Операционная касса на 1-2 тыс. жителей | 1 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

На территории «Ягодного сельского поселения» действуют средняя и общеобразовательные школы.

Образование.

Сведения об образовательных учреждениях

| Населенные пункты | Учреждения общего образования | Численность педагогических работников | Кол-во детей | Вместимость | Фактическая загруженность (наполняемость) объектов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 | 22 | 170 | 347 | 48 |
| с. Ягодное | МОУ СОШ | 17 | 140 | 264 | 53 |
| д. Мало-Жирово | МОУ ООШ | 5 | 30 | 83 | 36 |

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ - ДОУ | с. Ягодное, ул. Школьная, 1д, офис1 | МО «Асиновский район» | приспособленное | кирпич | 1985 | 0 | 28 | 22 | 20 |
| МБОУ – СОШ с. Ягодное | с. Ягодное, ул. Школьная 1б | МО «Асиновский район» | типовое | кирпич | 1976 | 2012 | 27 | 250 | 150 |
| МБОУ - НОШ | д. Мало – Жирово, ул. Центральная, 59 | МО «Асиновский район» | проект | дерево | 2010 | 0 | 4 | 30 | 10 |

В с.Ягодное проведена реконструкция части здания ДК под группу детского сада на 25 мест. Также детский сад есть в д. Мало-Жирово.

При школах сельского поселения работают кружки и спортивные секции.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений в поселении, является обеспечение всех детей в возрасте 1-6 лет ДДУ. В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, на 100 детей в возрасте 1-6 лет составляет 60 мест в городской местности и 40 мест в сельской.

Для школ в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность на 100 детей составляет 40 мест для сельских населенных пунктов. Для расчета принимается показатель количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормы проектирования также регламентируют территориальную удаленность (радиус обслуживания) объектов повседневного спроса от потребителя. Для школ радиус доступности в сельской местности варьируется от 2км (I ступень) до 4км (II-III ступень) в сельской.

Объекты здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, аптеки, молочные кухни.

Первичное медицинское обследование осуществляется  в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). При серьезных заболеваниях, больные направляются в Асиновскую центральную  районную больницу.

Медицинское обслуживание муниципального образования  Ягодного сельского населения осуществляют:

- Офис врача общей практики – с.Ягодное;

- ФАП – с.Ягодное;

- ФАП – д.Мало-Жирово;

- ФАП – д.Латат;

- ФАП – с.Цветковка.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП | с. Цветковка,ул. Советская, 35 | МО «Асиновский район» | приспособленный | кирпич | 1975 | 1980 | 32 | 20 | 10 |
| ФАП | д. Латат, ул. Дорожная, 36 офис 2 | МО «Асиновский район» | приспособленный | кирпич | 1975 | 0 | 30 | 20 | 10 |
| ФАП | д. Мало – Жирово, ул. Рабочая, 7, офис 2 | МО «Асиновский район» | приспособленное | кирпич | 1975 | 2007 | 30 | 20 | 10 |
| ОВП | с. Ягодное, ул. Школьная, 1в, офис 2 | МО «Асиновский район» | приспособленное | кирпич | 1980 | 2009 | 30 | 30 | 30 |

Нормативов для расчётов средней обеспеченности населения услугами ФАП по «Социальным нормативам и нормам» нет, так как они должны заменять амбулатории в тех населённых пунктах, где нет амбулаторий.

Оценка обеспеченности  муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 5000 м.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. На данный вид обслуживания не даются нормы расчета вместимости, относительно численности населения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) на 10 тысяч детей проектируется один социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей сирот; один приют для детей и подростков, оставшихся без попечительства родителей. При меньшем количестве детей создается по одному объекту. На 1 тыс. детей создается один реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В муниципальном образовании Ягодном сельском поселении на данный момент стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов отсутствуют.

Объекты управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Для определения нормативной потребности муниципального образования в объектах управленческой и кредитно-финансовой сферы используются расчетные показатели СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорные пункты охраны порядка относятся к повседневному уровню обслуживания. К периодическому уровню обслуживания относятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы; объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

На территории «Ягодного сельского поселения» действуют:

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания (типовое, индивидуальный проект, приспособленное) | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное учреждение | с. Ягодное, ул. Школьная, 1г | муниципальная | приспособленное | кирпич | 1980 | 0 | 30 | 15 | 180 |
| Участковый пункт полиции № 9 | с. Ягодное, ул. Школьная, 1г | муниципальная | приспособленное | кирпич | 1980 | 0 | 30 | 12 | 12 |
| ПЧ | С. Ягодное, ул. Колхозная, 2 | ЗАО «САГ» | приспособленное | кирпич | 1969 | 2007 | 45 | 120 | 120 |
| Ягодное ОПС | с. Ягодное, ул Школьная, 1 ж | Российская федерация | приспособленное | кирпич | 1970 | 0 | 40 | 500 | 420 |

По территориальному принципу данные учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км).

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно- коммунального хозяйства

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания (типовое, индивидуальный проект, приспособленное) | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| магазин «Надежда» | с. Ягодное ул. Школьная, 1г | частная | приспособленное | кирпич | 1980 | 0 | 30 | 864 | 864 |  |  |
| магазин №77 | с. Ягодное , ул Советская д.48 | сельпо | проект | кирпич | 1978 | 0 | 50 | 576 | 576 |  |  |
| магазин | д. Латат ул. Дорожная, 38 | сельпо | приспособленное | дерево | 1966 | 0 | 89 | 144 | 144 |  |  |
| магазин | с. Цветковка ул. Школьная | сельпо | приспособленное | дерево | 1966 | 0 | 89 | 144 | 144 |  |  |
| магазин | д. Мало – Жирово ул. Центральная, 80 | сельпо | приспособленное | дерево | 1968 | 2009 | 50 | 144 | 144 |  |  |
| Кафе - бар | с. Ягодное, ул. Дорожная, 4а | физ. лицо | проект | кирпич | 1980 | 0 | 25 | 2000 | 1440 |  |  |
| МУП «Ягодное ЖКХ» | с. Ягодное Ул. Школьная 1г | муниципальная собственность | приспособленное | кирпич | 1985 | 0 | 28 | 48 | 48 |  | 4 |
| магазин «Ягодка» | с. Ягодное , ул Школьная д.1 | сельпо | проект | кирпич | 1978 | 0 | 50 | 576 | 576 |  |  |

Расчет сети предприятий указанных видов обслуживания производится по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На сегодняшний день в структуре этой сферы обслуживания практически не осталось объектов муниципальной собственности. Предполагается развитие сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности.

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К уровню периодического обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания — рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В сельской местности предприятия данной сферы обслуживания (повседневного обслуживания) следует размещать с учетом величины радиусов 2-3 км. Для сельского поселения принят радиус обслуживания 2000 м.

Объекты культуры, искусства и библиотечного обслуживания

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям

органов местного самоуправления поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Кроме того, в населенных пунктах могут располагаться детские и юношеские библиотеки, кинотеатры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов.

На территории сельского поселения расположены – Дом культуры в с. Ягодное на 260 мест, центр досуга д. Мало-Жирово,  центр досуга с. Цветковка.

При доме культуры и центрах досуга работают кружки: хоровой, танцевальный, вокально-инструментальный, «Хозяюшка», «Клуб выходного дня», «Сударыня», «Малышок», «Кому за 30», «Умелые руки», «Золотой возраст», «Вокала».

Общее число работников СДК составляет 5 человек.

Библиотеки функционируют только в трех населенных пунктах в с. Ягодное, д. М-Жирово, с. Цветковка. Библиотечный фонд устарел, помещения требуют капитального ремонта. Работниками библиотек ежегодно организуются и проводятся тематические выставки.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания (типовое, индивидуальный проект, приспособленное) | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| библиотека | с. Цветковка,ул. Советская, 35 | МО «Асиновский район» | приспособленное | кирпич | 1975 | 1980 | 32 | 100 | 100 |
| библиотека | д. Мало – Жирово, ул Центральная,70 | МО «Асиновский район» | приспособленное | дерево | 1966 | 2008 | 70 | 140 | 100 |
| библиотека | с. Ягодное, ул. Школьная, 1 офис 2 | МО «Асиновский район» | приспособленное | кирпич | 1985 | 2010 | 28 | 240 | 180 |
| Клуб | д. Мало – Жирово, ул Центральная,70 | МО «Асиновский район» | проект | дерево | 1966 | 2008 | 70 | 2400 | 1440 |
| Дом культуры | с. Ягодное, ул Школьная, 1 д | МО «Асиновский район» | проект | кирпич | 1985 | 0 | 28 | 36000 | 3000 |

Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами в сельских поселениях (повседневное обслуживание), бассейн (периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры.

Спортивные залы, расположенные при школах так же могут использоваться взрослым населением для занятий спортом.  Тем не менее, взрослое население испытывает острый дефицит в объектах физкультуры и спорта.

На территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения» объекты массового спорта представлены спортивными площадками и спортивными залами при школах.

С точки зрения удаленности для учреждений повседневного обслуживания от потребителей установлен радиус пешеходной доступности - 500 м.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадион | с. Ягодное, ул. Стадионная 5 | МО «Ягодное сельское поселение» | инд. проект | прочее | 2005 | 0 | 8 | 5000 | 3000 |

Сведения о принятых проектом генерального плана радиусах доступности учреждений социальной инфраструктуры представлены в таблице

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания |
| --- | --- |
| Образование |  |
| Детские дошкольные учреждения | Сельский нас пункт – 500м |
| Общеобразовательные школы | Сельские населенные пункты - 2км (для 1 ступени - НОШ), (2-3 ступени - СОШ, ООШ) - 4км |
| Физкультурно-оздоровительные объекты, | Сельский нас пункт 500 м. |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | Сельский нас пункт - 30 мин. (с использованием транспорта) - — 5 км (5000 м) |
| Учреждения культуры (музеи, библиотеки, дома культуры и проч.) | Сельский нас пункт 500 м. |
| Учреждения соцобеспечения | 5 км (5000 м) |
| Аптеки | 800м |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи (Отделения связи, филиалы сберегательного банка и т.п.) | Сельские нас пункты - 30 мин. (2,5-3 км). |
| Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. | Сельские нас пункты - 30 мин. (2 км). |

Вывод:

Из проведенного анализа видна недостаточность услуг, предоставляемых населению в данной сфере, изношенность строений.

Что касается перечисленных учреждений бытового обслуживания, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

### 1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам

местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест и курортов местного значения на территории поселения.

Современная планировочная организация зеленых насаждений поселения характеризуется следующими особенностями:

– отсутствует единая, планировочно связанная система зеленых насаждений населенных пунктов;

–не сформированы крупные парковые зоны общепоселенческого значения, обеспечивающие потребности в отдыхе и благоприятные экологические условия для населения;

–в существующей застройке населенного пункта строительство новых зеленых зон планировочно ограничено;

– недостаточный уровень благоустройства существующих парков, скверов.

Улицы не достаточно благоустроены. Не все здания общественного значения огорожены полосами древесно-кустарниковых насаждений. Внутри жилых образований отсутствуют детские игровые площадки.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек.

Улицы не имеют пешеходных тротуаров. Основанная их часть не имеет твердого покрытия.

На территории поселения местами организованного отдыха являются участки на водных объектах, используемые в качестве мест для купания и сезонного отдыха местными жителями- река Латат.

Требуется оборудование этих пляжей в качестве рекреационных зон для полноценного отдыха населения, т.к. согласно полномочиям органов местного самоуправления, от них требуется обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание условий для массового отдыха жителей поселения. Освоение участков под развитие туристической, парковой  зоны, зоны отдыха д. Больше-Жирово, д. Латат, с. Ягодное

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.5., выявлены следующие проблемы, касающиеся развития озеленения и благоустройства сельском поселения:

- Отсутствие санкционированных пляжей.

- Отсутствие рекреационных зон общего пользования;

- Отсутствие детских игровых площадок внутри жилых кварталов в населенных пунктах;

### 1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

На территории муниципального образования  «Ягодного сельского поселения» расположено 4 свалки, полигон ТБО, 3 сельских кладбища и скотомогильник.

Места сбора бытовых отходов

Свалки твердых бытовых отходов расположены в следующих населенных пунктах:

| Наименование населённого пункта | Наименование объекта размещения | Площадь свалки кв.м. | Количество ТБО, вывозимых на свалку, т. | Местонахождение свалки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ягодное | Санкционированная свалка | 10000 кв.м. | 5385,6 | с. Ягодное, ул. Юбилейная, 10/1 |
| с. Цветковка | Санкционированная свалка | 5032,3 кв.м. | 1240,8 | ул. Советская, 2/1 |
| д. Больше-Жирово | Санкционированная свалка | 4061,5 кв.м. | 105,6 | ул. Луговая, 16/1 |
| д. Мало-Жирово | Санкционированная свалка | 5000,0 кв.м. | 534,6 | ул. Центральная, 11/1 |
| д. Латат | Санкционированная свалка | 4020,6 кв.м. | 3138,4 | ул. Дорожная, 13/1 |

Свалки и полигоны ТБО в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  относятся к объектам I класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000м.

Кладбища

На территории муниципального образования  «Ягодного сельского поселения» кладбища расположено 5 кладбищ.

| Наименование населённого пункта | Организации, предоставляющие ритуальные услуги | Площадь кладбища кв. м | форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Больше-Жирово, ул. Луговая, 46\1 | МУП «Ягодное ЖКХ» | 4291,40 | муниципальная |
| д. Латат, ул, Дорожная, 13/1 | МУП «Ягодное ЖКХ» | 4010,30 | муниципальная |
| д. Мало-Жирово, ул. Центральная, 77/1 | МУП «Ягодное ЖКХ» | 5767,90 | муниципальная |
| с. Цветковка | МУП «Ягодное ЖКХ» | 5077,40 | муниципальная |
| с. Ягодное, /ул. Советская, 87/1 | МУП «Ягодное ЖКХ» | 6658,80 | муниципальная |

Сельские кладбища в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к объектам V класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 50 м.

В с.Ягодное находится скотомогильник, в 200м от жилой застройки на ул.Колхозная.

Скотомогильники в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  относятся к объектам I класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000м.

## 1.10.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### 1.10.1. Классификация чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник чрезвычайной ситуации, источник ЧС – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающие воздействие источника чрезвычайной ситуации, поражающее воздействие источника техногенной ЧС – негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС – вероятность или частота возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС – территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; РСЧС – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости:

- количество людей, пострадавших в этих ситуациях,

- количество людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности,

- размер материального ущерба,

- границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:

- локальные;

- местные;

- территориальные;

- региональные;

- федеральные;

- трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами специализированных формирований). 1-2 раза в год

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики и устраняются их силами, средствами и другими ресурсами. 1 раза в год

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ 1 раза в год.

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не более 5 млн. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения, такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

### 1.10.2. Чрезвычайные ситуации природного  характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Сильные ветра

Территория  Ягодного сельского поселения   присущ высокий риск проявления в течение года ветра со скоростью 30 м/с и более, который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев;

Так же на территории поселения возможно возникновения ураганных ветров со скоростями более 32 м/с.  В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени более 5 жилых домов, объектов связи, энергоснабжения,    объектов    коммунального    хозяйства,    учреждений образования и здравоохранения.

Опасность сильных гроз и градобитий

Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра. Все эти явления приносят значительный материальный ущерб хозяйству и населению. На территории поселения наблюдается средний риск града диаметром 20 мм и более (среднее многолетнее число дней с градом составляет 1,5-2,5). Среднее многолетнее число дней с грозой за год – 25 дней.

Гололед

На территории поселения существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к следующим последствиям:

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

В результате воздействия негативных явлений возможно обесточивание населенных пунктов сельского поселения, а так же увеличение числа дорожных аварий.

Интенсивные осадки и сильные снегопады

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль. Последствиями этих явлений могут стать чрезвычайные ситуации, вызванные:

- налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- парализующее воздействие, как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- создание аварийной остановки на дорогах;

- затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

- создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Среднее многолетнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 200 мм в сутки для территории поселения составляет очень высокий риск - более 1,0  в год.

При несвоевременной уборке снега  затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время - от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные  температуры

Для территории Ягодного сельского поселения   характерно большое количество дней с резкими перепадами температуры воздуха  и резкими перепадами давления воздуха.

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий как на транспорте, так и на опасных производствах. Также происходит обострение сердечно- сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.

Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 градусов С и выше в течение более 5 суток) в летний период может привести к возникновению лесных пожаров. В зимний период сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 градусов С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 0,7°С. Абсолютный максимум приходится на июль и составляет плюс 37°С, абсолютный минимум приходится на январь и составляет -55°С. В январе низкие температуры создают неблагоприятные условия проживания населения, дополнительные расходы во время отопительного сезона жилищно-коммунальному хозяйству.

Гидрологическая обстановка и обстановка на водных объектах

На территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения» вскрытие рек и прохождение ледохода происходит приблизительно в апреля. Детализированный прогноз по половодью доводится отдельно. Так же, до начала ледохода, существует вероятность возникновения происшествий на реках в местах массового выхода на лед рыбаков и в местах ледовых переправ.

Подтопление населенных пунктов склоновыми водами

При условии резкого потепления и начала интенсивного таяния снега (вторая - третья декада апреля), возможно формирование склоновых стоков и подтопление пониженных участков местности в населенных пунктах вследствие отсутствия, либо захламленности дренажных систем, перемерзания водоотводных каналов и несвоевременного вывоза снега.  Этот процесс наиболее характерен для сельских поселений Асиновского раиона.  Существует вероятность возникновения ЧС не выше локального характера.  Зоны подтопленияна территории муниципального образования «Ягодного сельское поселение» -  у реки Яя д. Больше Жирово.

Лесные пожары

Основной тип растительности на территории поселения - смешанные (хвойно-лиственные) леса, относящиеся к подзоне южной тайги.  Преобладающий класс пожароопасности лесов поселения - 4.

Природные пожары лесов возникают 1 раз в 3-4 года. Время возникновения лесных пожаров - с конца мая по начало октября.

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90% случаев возникновения пожаров). Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Часто виновниками возникновения пожара бывают предприятия, организации (лесозаготовители, работающие в  лесу) при нарушении противопожарных правил работы в  лесу.

Помощь в тушении лесных пожаров оказывает Пожарно-химическая станция (второго типа) расположенная в г. Асино. Станция оснащена лесопожарной техникой, транспортными средствами, средствами тушения и специально подготовленными командами (бригадами) лесных пожарных.

### 1.10.3.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории муниципального образования  «Ягодного сельского поселения» наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Состояние объектов ТЭК и ЖКХ

Вероятность возникновения ЧС техногенного характера ниже среднего не выше локального характера, связанные с авариями на водопроводных сетях, в узлах и системах газоснабжения, на линиях электропередач (повреждения или обрывы) и на трансформаторных подстанциях из-за метеорологических условий, технического состояния коммуникаций и оборудования особенно в районах с наибольшей плотностью населения (Асиновском, Каргасокском, Колпашевском и Томском районах, гг. Томске и Стрежевом). Возможны отключения объектов от электроснабжения в связи проведением ремонтных работ и нагрузкой на электросеть в связи с понижением среднесуточных температур и началом отопительного сезона. Возможны обрывы воздушных линий связи и ЛЭП при скорости ветра свыше 20 м/сек. Объекты ЖКХ и ТЭК на территории Ягодного сельского поселения из-за которых могут возникнуть ЧС техногенного характера  ЛЭП 10-35 Кв, газопровод высокого и низкого давления, водопроводные сети.

По обстановке, связанной с ДТП

Возможно нарушение режима работы наземного транспорта и увеличение показателей аварийности по причине несоблюдения правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств и метеорологическим показателям – осадки, туман, гололедица, мокрый снег.  Большая часть ДТП прогнозируется на улично-дорожной сети городов и населенных пунктов. Наиболее «аварийно-опасное» время с 17 до 19 часов, наибольшее количество аварий прогнозируется в пятницу и субботу. Основные виновники ДТП - водители транспортных средств, преобладающая доля пострадавших - пассажиры, на втором месте пешеходы, затем водители и дети.  Дорога с особо опасными участками на территории Асиновского района Томск – Асино.

Опасность и риск возникновения ЧС техногенного характера
на территории поселения

| Источники и виды техногенных ЧС | Вероятность возникновения опасности и рисков | Предпосылки и справочная информация |
| --- | --- | --- |
| Опасные природные явления, способные вызвать ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК | средняя | Техническое состояние коммуникаций |
| Опасные природные явления, способные вызвать ЧС на дорогах | средняя (в густонаселенных районах – вероятность 4-8 раз в год) | Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км на 1 тыс. км2) ---- 5-100км. |
| Железнодорожные аварии | низкая | Плотность ж/д сообщения путей на 10 тыс.км2 территории ---- 5–50км. |
| Аварии, обусловленные нарушение устойчивости зданий и сооружений | средняя | Количество аварийных зданий 300-700 |
| Аварии на ГТС | низкая | 50 % ГТС требует капремонта или реконструкции |

Наиболее уязвимые участки путей сообщения:

- ж/д узел Томск-II , Копылово, Томск грузовой, магистраль пропуска транспортных средств: станция - Тайга-Богашово-Томск-1-Томск-II-Асино, где возможно скопление и проход транспортных средств с АХОВ и взрывоопасными веществами;

- на нефтепроводах и газопроводе (высокого и низкого давления) - насосные станции, компрессорные станции;

- мосты через р. Томь и через р. Чулым.

На территории Асиновского района Томской области наиболее вероятны возникновения техногенных ЧС:

- не выше муниципального характера при авариях на коммунальных системах и системах жизнеобеспечения;                                                                                                                                                    - локального характера при авариях на потенциально опасных объектах, имеющих в своем составе АХОВ;                                                                                                                                                           - локального характера, обусловленных пожарами в жилом секторе, на объектах социально-бытового и культурного назначения, пожарами на промышленных объектах и на объектах сельского хозяйства (риск возрастает в зимний период при резком понижении температуры воздуха или при длительном воздействии минусовых температур;                                                                                        - рельеф местности и наличие большого количества водных преград, как больших, так и малых обуславливает наличие значительного количества инженерных сооружений на транспортных коммуникациях, в случае разрушения которых, возникают значительные трудности с проведением АСНДР, эвакуации пострадавшего населения и подвоза необходимых материально-технических средств.

Автомобильный транспорт.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия — наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств, число которых с каждым годом растет. Основные источники возникновения ЧС - человеческий фактор (нарушение правил дорожного движения), качество автомобильных дорог области, изношенный парк автотранспорта.

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяжен-ность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 ОП РЗ К-3 | Камаевка - Асино - Первомайское | 69 К-3 | 57,671 |
| 69 ОП РЗ К-3 | Асино-Томск-Больше-Жирово | 69 К-3 | 2,6 |

Химически опасные объекты.

Наличие на территории области предприятий ядерно-топливного цикла, нефте- и газовой промышленности, позволяет прогнозировать возникновение техногенных ЧС, обусловленных авариями с выбросом (угрозой выброса) АХОВ и РВ. 3 км, с фактической SЗона возможного химического заражения (ЗВХЗ) в результате аварий может составить 0,1загр = 0,2 км2, при этом количество населения попадающего в ЗВХЗ составит от 30 до 5000 человек. На потенциально опасных объектах, имеющих в своем составе АХОВ, возможны аварии не выше локального характера, особенно на тех объектах, которые имеют аммиачно-холодильные установки, эксплуатация которых не производится в зимний период (при запуске возможны возникновения аварийных ситуаций). Возможный ущерб от АХОВ и ХОВ, имеющихся на предприятиях агропромышленного комплекса области (мясокомбинаты, молочные заводы, склады пестицидов и агрохимикатов) при неблагоприятном развитии аварии может достигнуть 15 - 20 млн. рублей.

Взрывопожароопасные объекты.

При авариях на взрывопожароопасных объектах могут быть значительные людские потери. В зоне чрезвычайных ситуаций от взрывопожароопасных объектов может оказаться более 2 тыс. чел. с общей площадью территории 5,0 кв. км. На территории Ягодного сельского поселения существуют следующие опасные объекты: с. Ягодное нефтехранилище, АЗС.

Объекты ЖКХ и ТЭК

Прогноз

Наибольший риск возникновения крупных аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах ТЭК и ЖКХ характерен для осенне-зимнего периода для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы и населения. В Томской области это, прежде всего территория Асиновского, Каргасокского, Колпашевского и Томского районов и городов Томска и Стрежевого.

Опасность и риск возникновения ЧС техногенного характера, 
связанных с авариями на объектах ТЭК и ЖКХ

| Техногенные ЧС | Опасность (вероятность) | Основные причины | Характер ЧС | Источники ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварии на электрических сетях | значительная | физический износ оборудования до 70 % физический износ оборудования до 70 % | локальный, муниципальный | Резкое понижение или продолжительные периоды низкой температуры, техническое состояние оборудования и человеческий фактор. |
| Аварии на объектах ЖКХ | значительная |  |  |  |
| Аварии, обусловленные нарушение устойчивости зданий и сооружений | средняя | количество аварийных зданий 300-700 | локальный, муниципальный | Опасные природные явления |

### 1.10.4 Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

-кишечные инфекции;
-клещевой энцефалит и болезнь Лайма;

-грипп и ОРЗ;

-инфекционные заболевания людей и животных
(сибирская язва, чума свиней и ящур);

-эпизоотическая обстановка;
-птичий грипп;
-фитосанитарная обстановка;

На территории Ягодного сельского поселения находятся объекты которые могут нанести вред биолого-социального характера:

д. Больше-Жирово полигон ТБО СЗЗ -500м;

д. Латат свалка СЗЗ 1000 м;

д. Мало-Жирово кладбище СЗЗ 50м;

д. Мало-Жирово свалка временного хранения мусора СЗЗ 300 м;

д. Цветковка свалка СЗЗ 1000 м.;

д. Цветковка кладбище СЗЗ 50м.;

с. Ягодное кладбище СЗЗ 50м;

с. Ягодное скотомогильник СЗЗ 500 м;

с. Ягодное свалка СЗЗ 1000 м.

## 1.11.	Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

### 1.11.1.	Рекомендации для размещения объектов капитального строительства

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах отвалов породы шахт и оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро - и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро - и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно играет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

### 1.11.2.	Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Для сельских населенных пунктов характерна преимущественно одноэтажная деревянная застройка. Так же проблемой является то, что расстояния между домами и природными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из этих предприятий в зависимости от их площади.

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Так же в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

### 1.11.3. Инженерная подготовка территории

Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений должен включать:

–регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

–увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль над хозяйственным использованием опасных зон;

– вынос объектов с затапливаемых территорий;

– проведение защитных работ в период паводка;

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

– ликвидация последствий наводнения.

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

– реконструкция существующих защитных сооружений;

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

Благоустройство балок и предотвращение роста оврагов предлагается выполнить путем посадки древесно-кустарниковых насаждений, засыпки отвержков оврагов вклинивающихся в застройку. На отдельных участках предусматривается прокладка водосточных устройств. В целях прекращения роста оврагов рекомендуется устройство нагорных земляных валиков вдоль бровки отвержков оврага, террасирование склонов, задернованность крутых склонов, устройство открытых водостоков по тальвегам оврагов.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

- Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

- Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весеннего половодья и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

- Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования "Производственные территории населенных пунктов Воронежской области").

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами. При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний период и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления муниципального образования «Ягодного сельского поселения». Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 1 II части «Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории сельского поселения. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

-утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

-предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

-организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

-организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

-обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания:

-создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

-организация библиотечного обслуживания населения;

-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,

-охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

-создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

-обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

-создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

-организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов:

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения:

содержание мест захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в пунктах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части. В разделе 2 предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

2.1. Базовый прогноз численности населения муниципального образования «Ягодного сельского поселения»

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей планирования развития территории, так как позволяет дать оценку основных параметров развития демографичесского потенциала, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства, на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Прогнозируемая демографическая ситуация в Ягодном сельском поселении, как и в целом по области и по муниципальному району, характеризуется сохранением тенденции убыли населения, превышения смертности над рождаемостью.

Слабая управляемость демографических процессов, их инертность определяют необходимость заблаговременного формирования социально-экономических механизмов регулирования демографических процессов с использованием наиболее управляемых факторов.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, реализации основных параметров  стратегии социально-экономического развития.

При составлении прогноза численности населения генеральным планом учтена сложившаяся в  Ягодном сельском поселении демографическая ситуация, комплексный потенциал поселения, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в сельском поселении в 2012 году уровни рождаемости и смертности населения, его возрастная структура.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других демографических показателей производились по трем сценариям развития:

-инерционному;

-базовому;

-оптимистическому.

Вероятность каждого из них определяется сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов зависит от трех основных показателей: уровня рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни и сальдо миграций.

Масштабы убыли населения определяются различиями в уровнях рождаемости и смертности при реализации того или иного демографического сценария.

Оптимистический сценарий предполагает экономический рост, повышение уровня жизни, а потому увеличение численности населения в среднем на 10-15 %, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, а также достаточно высокую миграционную подвижность.

В базовом сценарии предполагается постепенное улучшение социально-экономической ситуации и соответственно основных демографических характеристик, но гораздо более медленными темпами, чем в оптимистическом сценарии.

В пессимистическом сценарии стагнация сложившейся экономической ситуации влечет сохранение негативных тенденций в области смертности и миграции и делает маловероятным повышение рождаемости.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят оптимистический прогноз численности.

В соответствии с прогнозом численность населения муниципального образования  «Ягодного сельского поселения» в 2032 году может увеличиться на 236  человек за счет миграционного и естественного прироста.

2.2. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

2.2.1. Функциональное  зонирование

Согласно ст.23 п.6 Гр К РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Для оптимального использования территории сельского поселения в документах территориального планирования определяются функциональные зоны, их границы и функциональное назначение. Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов поселения определяются по фактическому использованию.

Функциональные зоны в границах земельных участков, планируемых для перспективного освоения, определяются как жилые, производственные, рекреационные, общественно-деловые.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон в правилах землепользования и застройки учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

2.2.2. Градостроительное  зонирование

На основании функционального зонирования, в рамках подготовки правил землепользования и застройки, производится градостроительное зонирование - зонирование в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Функциональные зоны получают статус территориальных зон после утверждения в правилах землепользования и застройки границ этих зон и установления градостроительных регламентов для каждой зоны. Градостроительным Кодексом РФ, ст. 35,  установлен перечень видов и состав территориальных зон населенных пунктов. Применительно к муниципальному образованию «Ягодного сельского поселения» это:

Жилые зоны:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3)   иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны специального назначения:

1) зоны, занятые кладбищами;

2) зоны, занятые иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Часть 15 ст. 35 ГрК устанавливает, что органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Однако градостроительное зонирование  потребует в дальнейшем дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ территориальных зон, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»: «орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из раздела правил землепользования и застройки, определяющего границы и содержание территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон в установленной системе координат, а также перечень видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны либо реквизиты правового акта, которым такой перечень утвержден».

2.2.3. Архитектурно-планировочное освоение

В рамках проекта генерального плана предлагается ряд мероприятий по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию.

Основные принципы проектной организации территории

Улучшение условий проживания в населенных пунктах с учетом доступности мест приложения труда, общественного центра, мест отдыха намечено на основе следующих основополагающих принципов:

-Совершенствование и упорядочение функционального зонирования территории населенных пунктов;                                                                                                                                                                  -Сохранение значимости сложившегося поселкового центра населенного пункта с.Ягодное  в качестве основного, формирование торгово-бытового центра в центральной части села;                              -Совершенствование сферы культурно-бытового обслуживания;                                                                   -Улучшение условий проживания в населенных пунктах за счет постепенного решения транспортных проблем;                                                                                                                                        -Развитие системы зеленых насаждений.

В процессе работы над проектом были оценены возможности для дальнейшего развития сельского поселения и населенных пунктов, которые являются наиболее перспективными

Мероприятия по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры:

1.Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории сельской поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами - первая очередь;

2. Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения - первая очередь;

3. Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения - первая очередь;

4. Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным сельского поселения, градостроительными и природными особенностями - первая очередь.

В населенных пунктах сельского поселения сложились и получают дальнейшее развитие следующие функциональные зоны:

-Жилые зоны;

-Общественно-деловые зоны;

-Производственные;

-Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

-Зоны специального назначения.

Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию:

1.Развитие жилой зоны:

1.1. Формирования зон индивидуальной жилой застройки в д. Больше-Жирово участок-39 га. , включение участка жилой застройки в границы д. Латат площадью 2 га.,  д. Цветковка участок 2 га.,  с. Ягодное участок 33 га.

2.Развитие общественно-деловой зоны:

2.1.Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров в населенных пунктах, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения - первая очередь;

2.2.Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% - первая очередь;

3.Развитие рекреационной зоны:

3.1.Создание многофункциональной системы зеленых насаждений - первая очередь.

3.2.Создание в населенном пункте развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания - первая очередь;

3.3.Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха – первая очередь.

2.3. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства муниципального образования «Ягодного сельского поселения»

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Границы  и статус территории сельского поселения установлены  от 10.09.2004 № 203-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципального образования Томской области».

Изменение границ муниципального образования не планируется.

Настоящим проектом предлагается изменение границ 4 населенных пунктов.

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке, и в настоящее время определяются границами кадастровых блоков. Мероприятиями Генерального плана предусматривается подготовка соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения. Однако утверждение границ населенных пунктов поселения потребует дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую схемы, на которых отображены границы населенных пунктов, выписку из землеустроительного дела с картой-планом объекта землеустройства, содержащую текстовое и графическое описания местоположения границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в принятой системе координат дежурной кадастровой карты. Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 № 221, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12. 2004 г. №172-ФЗ.

Границы населенных пунктов отображены на схеме Генерального плана.

В границы населенного пункта д. Цветковка включается 1 участок.

В границы населенного пункта деревня Цветковка включается 1 участок общей площадью 2,1 га., примыкающий с северной стороны к границе населенного пункта. На включаемой территории проектом предлагается строительство жилой зоны. Категория земель – земли сельхозназначения. В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта».

В границы населенного пункта д. Латат включается 1 участок.

В границы населенного пункта деревня Латат включается 1 участок общей площадью 2,0 га., примыкающий с северной стороны к границе населенного пункта. Категория земель - земли сельхозназначения. На включаемой территории располагается существующая жилая застройка, включение участка с целью уточнения границы.   В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта».

В границы населенного пункта с. Ягодное  включается 1 участок.

В границы населенного пункта село Ягодное включается 1 участок общей площадью 33,3 га., примыкающий с западной стороны к границе населенного пункта. На включаемой территории проектом предлагается строительство жилой зоны. Категория земель – земли сельхозназначения. В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта».

В границы населенного пункта д. Больше-Жирово  включается 1 участок.

В границы населенного пункта деревня Больше-Жирово включается 1 участок общей площадью 39,7 га., примыкающий с северной стороны к границе населенного пункта. На включаемой территории проектом предлагается строительство жилой зоны. Категория – земли сельхозназначения. В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта».

2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории сельского поселения

Согласно ст. 14 и  ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

### Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

| № п/п | Зоны ограничений | Режимы и регламенты использования. Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | - Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (охранной, регулирования застройки, охраняемого природного ландшафта) правовой режим которых регулируется законодательством РФ - В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия - Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. - Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников - Приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы. Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих гос. органов. - Проектирование осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). - Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). | №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ |

Проектирование и осуществление хозяйственной и строительной деятельности  на территории сельского поселения необходимо производить с обязательным согласованием работ по сохранению объектов культурного наследия, с Управлением культуры и искусства Томской области, как органом исполнительной власти, уполномоченным  в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия области.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

- согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;

- контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- контроль за состоянием объектов культурного наследия;

- иные мероприятия, проведение которых отнесено Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия. (ст. 33 № 73- ФЗ)

Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 №73-ФЗ).

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании

- Проектирование осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия. (ст. 36 № 73- ФЗ)

Мероприятия, направленные на сохранение объектов историко-культурного наследия:

Сохранение объекта культурного наследия - направленное на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов. (ст. 40 № 73- ФЗ)

- Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

- Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

- Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

- Приспособление объекта культурного наследия для современного использования - научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

2.5. Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Водоснабжение. Проектные решения.

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Проектные решения водоснабжения Ягодного сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Проектом предусмотрено обеспечение системой централизованного водоснабжения всех объектов капитального строительства на территории населенного пункта и существующей жилой застройки.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водопроводные сети.

В проекте предусмотрено оборудование жилой застройки внутренней системой водоснабжения и канализации с ванными и местными водонагревателями.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды Qсут, на хозяйственно-питьевые нужды в Ягодном сельском поселении определены согласно СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов воды принят 1,2.

Расходы воды на полив улиц, площадей, проездов и зеленых насаждений определены по норме  50 л/сут на одного жителя.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение принят по СНиП 2.04.02-84* в соответствии с численностью населения.

Расход воды  на внутреннее пожаротушение принят по СНиП 2.04.01-85*. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды предприятий, поливку и т.п.

Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается обеспечивать из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. Наружное пожаротушение осуществляется пожарными машинами с питанием их водой от пожарных гидрантов. Свободные напоры у пожарных гидрантов – не менее 10м.

Вокруг существующих и проектируемых источников необходима организация зон санитарной охраны I пояса, возможна организация зон санитарной охраны II, III пояса.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| N п/п | Наименование потребителей | Население тыс.чел. | Норма водопотребл. л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Ягодное СП, население 1,6 тыс. чел | 1,6 | 160 | 256,0 | 307,2 |
| 2 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) |  | - | 25,6 | 30,72 |
| 3 | Поливочные нужды |  | 50 | 80,0 |  |
|  | Итого |  |  | 361,6 | 417,92 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Ягодное СП, население 1,84 тыс.чел | 294,4 | 353,28 |
| Поливочные нужды | 92,0 |  |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 29,44 | 35,33 |
| Итого | 415,84 | 480,61 |

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водопроводных насосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

- Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах.

- Произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод.

- Установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведения ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02.

Водоотведение. Проектные решения.

В настоящее время система канализации в Ягодном сельском поселении отсутствует.

Проектом предусмотрено обеспечение системой канализации всех объектов капитального строительства на территории населенного пункта и существующей жилой застройки. Запроектированы очистные сооружения для очистки стоков, поступающих от населенных пунктов.

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства и существующих домов. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в таблице по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 10% от суммарного среднесуточного водоотведения.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| N п/п | Наименование потребителей | Население тыс.чел. | Норма водоотвед. л/сут*чел | Расходы стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Ягодное СП, население 1,6 тыс. чел | 1,6 | 160 | 256,0 | 307,2 |
| 2 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) |  | - | 25,6 | 30,72 |
|  | Итого |  |  | 281,6 | 337,92 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков м3/сут. | Maксимальный сут.расход стоков м3/сут. |
| Ягодное СП, население 1,84 тыс.чел | 294,4 | 353,28 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 29,44 | 35,33 |
| Итого | 323,84 | 388,61 |

Газоснабжение. Проектные решения

Так как сельское поселение не газифицировано, то основной задачей является строительство отвода магистрального газопровода «Парабель–Кузбасс» в Асиновский район и строительство ГРС «Асино» на территории Асиновского городского поселения, и в дальнейшем строительство межпоселковых газопроводов высокого давления для осуществления газификации жилого сектора, объектов  промышленности, сельского хозяйства и теплоэнергетического комплекса поселения природным (естественным) сетевым газом.

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 1600 х 300 м3/год | 480 тыс.м3/год | 54,8 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |  |  |
| Итого: |  |  | 480 тыс.м3/год | 54,8 м3/час |

Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим ШРП.

Кроме того план перспективного развития сельского поселения предусматривает перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ

Потребности в газе объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Основные положения

Газоснабжение муниципальное образование  «Ягодного сельского поселения» развивается на базе природного газа. Распределение газа по поселению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме высокое и низкое (до 0,005 Мпа). Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается  3 газорегуляторных пункта.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для не газифицированных районов  и районов нового строительства;

строительство ШРП для проектируемых газовых котельных и прокладка к ним газопроводов;

осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

поэтапный переход на использование сетевого газа объектов потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ);

развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Теплоснабжение. Проектные решения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

ремонт и замена устаревшего и изношенного оборудования на существующих котельных;

реконструкцию изношенных сетей теплотрасс.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Электроснабжение. Предложения по развитию сетей

Электроснабжение населенных пунктов, входящих в состав Ягодного  сельского поселения, предполагается осуществлять ВЛ 10кВ от ПС Большедороховского сельского поселения.

В период  до 2020 года, ввиду превышения нормативного срока эксплуатации, необходимо провести оценку технического состояния оборудования трансформаторных подстанций  Ягодного  сельского поселения для установления сроков замены или сроков дальнейшей эксплуатации оборудования в расчетный период до 2035г. На конец расчетного  периода потребуется установка более мощных трансформаторов.

В период расчетного срока следует провести оценку технического состояния ВЛ-10кВ от ПС Большедороховского сельского поселения для установления сроков замены  или сроков последующей эксплуатации проводов, изоляторов, опор ввиду достижения ими сроков естественного износа.

Электроснабжение новых площадок жилого и промышленного строительства на территории Новокусковского сельского поселения будет осуществляться от действующего распределительного электросетевого комплекса напряжением 10кВ с учетом его реконструкции. Для энергоснабжения новых промышленных площадок предлагается строительство линии 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ необходимой мощности.

Для электроснабжения новых жилых домов предполагается замена отдельных ТП 10/0,4кВ на более мощные.

Также, в период первой очереди рекомендуется провести технико-экономическую оценку использования на территории сельского поселения теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для нужд отопления и электроснабжения индивидуального жилого и общественно-делового фондов.

Системы связи. Проектные предложения.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

-телефонную связь общего пользования;

-мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

-цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

-проводное вещание;

-эфирное радиовещание;

-телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

-постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

-телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

-расширение сети «Интернет»;

-строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

-обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

-постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

-повышение степени проникновения сотовой подвижности;

-рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

-переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

-реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

-объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

-техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

-улучшение быстроты и качества обслуживания.

2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих улиц и строительства новых дорог. Примерные поперечные профили улиц прилагаются на «Схеме развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  Ягодного  сельского поселения».

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается развитие сети автобусных маршрутов. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие междугородного и пригородного автобусного сообщения.

Необходимо строительство дорог с твердым покрытием до населенных пунктов, связь с которыми на данный момент осуществляется по грунтовым дорогам.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

1.Реконструкция и асфальтирование всех существующих грунтовых дорог внутри населенных пунктов - Первая очередь

2. Реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности - Первая очередь – расчетный срок

с.Ягодное -  ул. Советская, ул. Дорожная, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. 40 лет Победы, ул. Стадионная, ул. Юбилейная, ул. Сибирская, ул. Лесная;

с. Цветковка - ул. Советская, ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Молодежная;

д. Мало-Жирово- ул. Центральная, ул. Подгорная, ул. Лесная, ул. Колхозная, ул.Рабочая, ул.40 лет Победы;

д. Латат - ул. Луговая, ул. Набережная,  Пер. Дачный,  Пер. Карьер.

3. Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта - Первая очередь

4. Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов городского поселения - Первая очередь

5. Организация автобусного сообщения с районами нового строительства - Первая очередь – расчетный срок

Согласно СТП Томской области Асиновского района  организация ежегодного пригородного автобусного маршрута «Асино-Нижние Соколы-Цветковка-Ягодное-Асино» (2 рейса в день) место маршрута «Асино-Цветковка».

6. Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населенных пунктов - Первая очередь – расчетный срок

7. Развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта (гаражи, СТО, АЗС) - Первая очередь – расчетный срок

д. Мало-Жирово  строительство – придорожного сервиса площадью S = 2,3 га. (в границах населенного пункта);

с. Ягодное –строительство – придорожного сервиса в восточной стороне за границей населенного пункта площадью 0,3 га;

д. Латат строительство придорожного сервиса площадью 1,8 га.

8. Строительство дороги регионального значения на территории МО Ягодного сельского поселения протяженностью 4,7 км. с направлением на Новиковское СП;

с. Ягодное строительство дороги обычного типа продолжение ул. Дорожная с асфальто-бетонным покрытием протяженностью 1,2 км., строительство дороги обычного типа продолжение ул. Советская с асфальто-бетонным покрытием протяженностью 0,4 км.

д. Больше-Жирово строительство уличной дорожной сети в новом проектируемом квартале с асфальто-бетонным покрытием протяженностью 1,8 км.

9. Проведение мероприятий по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами, инвентаризации государственной регистрации прав собственности, техническому учету, диагностике и паспортизации автомобильных дорог.

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов МО «Ягодное сельское поселение»

| № п/п | Наименование поселений | Существ. Положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 |
| 1 | с. Ягодное, всего: | 8072 м. | 11950 м. |
|  | ул. Советская ул. Дорожная ул. Школьная (асфальто-бетонное покрытие) ул. Садовая ул. 40 лет Победы ул. Стадионная ул. Юбилейная ул. Сибирская ул. Лесная улица новая | 3645 м. 782 м. 600 м. 776 м. 520 м. 300 м. 488 м. 496 м. 465 м. - | 5081 м. 1982 м. 600 м. 776 м. 520 м. 300 м. 488 м. 496 м. 465 м. 1242 м. |
| 2 | с. Цветковка, всего: | 2862 м. | 2862 м. |
|  | ул. Советская. ул. Школьная ул. Лесная ул. Молодежная | 1300 м. 650 м. 350 м. 562 м. | 1300 м. 650 м. 350 м. 562 м. |
| 3 | д. Мало-Жирово, всего: | 5635 м. | 5635 м. |
|  | ул. Центральная ул. Подгорная ул. Лесная ул. Колхозная ул. Рабочая ул. 40 лет Победы | 1138 м. 750 м. 280 м. 642 м. 650 м. 2175 м. | 1138 м. 750 м. 280 м. 642 м. 650 м. 2175 м. |
| 4 | д. Латат | 3100 м. | 3100 м. |
|  | ул. Дорожная ул. Новая | 2150 м. 950 м. | 2150 м. 950 м. |
| 5 | д. Больше-Жирово | 4830 м. | 6537 м. |
|  | ул.Луговая пер. Дачный ул. Набережная пер. Карьер новая улица | 2120 м. 916 м. 1330 м. 464 м. - | 2120 м. 916 м. 1330 м. 464 м. 1800 м. |
|  | ВСЕГО | 24499 м. | 30084 м. |

2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К основным задачам в области жилищного строительства относятся:

-максимальное обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда на территории сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований;

-развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строительства (таунхаусы и коттеджи);

-комплексное благоустройство жилых кварталов.

Генеральным планом предлагается как освоение свободных от застройки территорий, так и  реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда.

Кроме того, предусматриваются следующие мероприятия:

-строительство усадебных домов по программе «доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

-при реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади;

-строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

-комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

-основная цель первоочередных мероприятий по новому жилищному строительству - комплексное формирование жилых районов с максимальным благоустройством, развитием социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

Основная цель первоочередных мероприятий по новому жилищному строительству - комплексное формирование жилых районов с максимальным благоустройством, развитием социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Для размещения новых площадок строительства нового жилья выбраны участки в населенных пунктах: включение участка жилой застройки в границы д. Больше-Жирово участок-39 га. , с. Ягодное участок 33 га.

Перечень основных мероприятий  по обеспечению сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры.

- Повышение уровня обеспеченности жильем населения МО "Ягодное сельское поселение" до 35 м.кв. на чел;

- Стимулирование увеличения объемов малоэтажного жилищного строительства на территории поселения;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения;

- Обеспечение земельных участков под жилищную застройку инженерной инфраструктурой, объектами социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- Формирование зоны индивидуальной жилой застройки в юго-западной части села Ягодное общей площадью 33 га;

- Формирование зоны индивидуальной жилой застройки в юго-западной части д. Больше-Жирово общей площадью 39 га;

- Включение в границы населенного пункта жилой застройки д. Цветковка общей площадью 2,1 га;

- Включение в границы населенного пункта жилой застройки д. Латат общей площадью 2,0 га;

- Предусматривается участие в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- Улучшение качества жилой среды, повышение комфортности жилья должно обеспечиваться не только за счет нового строительства, но и за счет комплексного обновления жилой среды;

- Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда;

- Общая площадь новых жилых зон на территории сельского поселения составит 72 га;

- Строительство усадебных домов по программе "доступное жилье", предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- Строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений

- При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади.

2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

-предложения по библиотечному обслуживанию населения;

-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

-создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

-обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

-создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

На территории поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое

обслуживание, происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

По нормативным расчетам на территории поселения требуется укрупнение существующих объектов, а также создание новых торговых комплексов и центров, формирование торговых зон с соблюдением радиусов доступности. Наряду с муниципальными, целесообразно развитие сети объектов торговли других форм собственности. Кроме того, необходимо создание дополнительных объектов здравоохранения, образования, бытового обслуживания, питания, культуры.

Проектом схемы территориального планирования Асиновского района на территории Ягодного сельского поселения планируются следующие объекты социальной инфраструктуры местного значения района:

1. Объект дошкольного образования (ввод дополнительно 10 дошкольных мест) в с.Ягодное на I очередь (2013 год);

2.  Объект дошкольного образования д. Мало-Жирово (ввод дополнительно 20 дошкольных мест) в с. Ягодное на расчетный срок (2014-2020 год);

Дополнительной территории общественно-деловых зон не предусматривается.

- Объект дошкольного образования (ввод дополнительно 50 дошкольных мест) в с.Ягодное на расчетный срок (2021-2035 гг.);

- Спортивный зал в с.Ягодное (новое строительство) (2014-2020 гг.);

- Спортивный зал в д. Мало-Жирово (новое строительство) (2014-2020гг.)

- Плоскостное спортивное сооружение (новое строительство) в с. Ягодное (2021-2035 гг.);

- Плоскостное спортивное сооружение (новое строительство) в д. Мало-Жирово (2014-2020 гг.);

В проекте генерального плана потребность в объектах социальной инфраструктуры рассчитана для населения, проживающего в проектных границах муниципального образования Ягодного сельское поселение.

Ниже представлен расчет перспективной потребности в объектах социальной инфраструктуры местного значения поселения в соответствии с демографическим прогнозом.

Сводная таблица  нормативных требований

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Норматив | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | 100 мест на 1000 человек | 172 | 20 | 10 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 112 учащихся на 1000 чел. | 193 | 160 | - |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий Объект в населённом пункте с числом жителей 300-1200 чел |  | 4 | 1 |
| 4 | Плоскостные сооружения | 0,7-0,9га, на 1000 жителей | 1,2-1,5 | - | 1,6 |
| 5 | Спортзал | 60-80 м.кв. площади пола на 1000 жителей | 103-138 | - | 146 |
| 6 | Клубы и ДК | 150 мест на 1000 жителей | 258 | 370 | - |
| 7 | Библиотеки | Административный центр поселения – общедоступная библиотека Населенные пункты до 500 жителей на расстоянии более 5 км – филиал Населенные пункты до 500 жителей на расстоянии менее 5 км- отдел нестационарного обслуживания | с. Цветковка, д. Мало-Жирово, с. Ягодное | - | - |
| 8 | Магазины | 300 м.кв. торговой площади на 1000 человек (СНиП) | 517 | Нет данных | - |
| 9 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 жителей (СНиП) | 69 | 60 | - |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1000 жителей (СНиП) | 12 | 4 | - |
| 11 | Бани | 7мест на 1000 жителей (СНиП) | 12 | - | - |
| 12 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении |  | 1 | - |
| 13 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении |  | 1 | - |
| 14 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении |  | 1 | - |

На территории населенных пунктов планируется развитие общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое

обслуживание, происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

В соответствии с демографическим прогнозом на расчетный срок предусматриваются территории для размещения следующих объектов капитального строительства социальной сферы:

Проектируемые объекты социальной инфраструктуры местного значения поселения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Мощность / емкость | Адрес/ местоположение | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект торговли (рынок) | кв.м. торговой площади | 38 | с. Ягодное | 2013-2023 | Новое строительство |
| 2 | Строительство парка Организация рекреационной зоны сезонного использования | 8 м.кв./чел | 6568 680 176 | с. Ягодное д. Латат д. Больше-Жирово | 2013-2023 | Новое строительство |
| 3 | Магазин | 300 кв.м. на 1000 чел. | 7 | д.Больше-Жирово | 2013-2023 | Новое строительство |
| 4 | Строительство ФАП | Объект в населённом пункте с числом жителей 300-1200 чел | 1 | д.Больше-Жирово | 2013-2023 | Новое строительство |

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:

  - Строительство парка с. Ягодное – первая очередь;

  - Строительства рынка с. Ягодное – первая очередь;

  - Развитие общественно-деловой зоны д. Мало-Жирово – первая очередь;

  - Организация рекреационной зоны сезонного использования с оборудованием пляжа д. Латат – первая очередь;

  - Строительство магазина д. Больше-Жирово – первая очередь;

  - Строительство ФАП д. Больше-Жирово – первая очередь;

  - Организация рекреационной зоны сезонного использования д. Больше-Жирово – первая очередь;

  - Развитие туристической зоны д. Больше-Жирово – первая очередь.

2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

-создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

-организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Территория сельского поселения недостаточно озеленена. 	Поэтому проектным решением генерального плана предусматривается сохранение и развитие существующих зеленых насаждений и организация новых объектов зеленого строительства.

Ландшафтная организация природной составляющей территорий сельского поселения включает: заложение и укрепление складов овражно-балочных комплексов, ликвидация микросвалок и восстановление водотоков.

| № по экспл. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Парк | Кол-во | 1 | с. Ягодное между улицами Стадионная, 40 Лет Победы, Садовая, Школьная | Новое стр-во | I очередь. |
| 2 | Организация рекреационной зоны сезонного использования | Кол-во | 1 | д. Латат | Новое стр-во | I очередь. |
| 3 | Организация рекреационной зоны сезонного использования | Кол-во | 1 | д. Больше-Жирово | Новое стр-во | I очередь. |
| 4 | Развитие туристической зоны д. Больше-Жирово | Кол-во | 1 | д. Больше-Жирово | Новое стр-во | I очередь. |
| 5 | Озеленение вдоль улиц | - | - | с. Ягодное ул. Советская ул. Дорожная ул. Школьная (асфальто-бетонное покрытие) ул. Садовая ул. 40 лет Победы ул. Стадионная ул. Юбилейная ул. Сибирская ул. Лесная улица новая | озеленение, благоустройство освещение, устройство велосипедных дорожек, тротуаров | I очередь, |
|  |  |  |  | с. Цветковка ул. Советская. ул. Школьная ул. Лесная ул. Молодежная |  |  |
|  |  |  |  | д. Мало-Жирово ул. Центральная ул. Подгорная ул. Лесная ул. Колхозная ул. Рабочая ул. 40 лет Победы |  |  |
|  |  |  |  | д. Латат ул. Дорожная ул. Новая |  |  |
|  |  |  |  | д. Больше-Жирово ул.Луговая пер. Дачный ул. Набережная пер. Карьер новая улица |  |  |
|  |  |  |  | по улицам в кварталах нового жилищного строительства во всех населенных пунктах |  | Расч. срок |
| 6 | Зеленые насаждения специального назначения | - | - | с. Ягодное, с. Цветковка, д. Мало-Жирово, д. Латат, д. Больше-Жирово | создание защитных полос автодорог, промышленных и коммунальных зон, (рядовая посадка древесно-кустарниковых насаждений) | Расч. срок |
| 7 | Благоустройство | - | - | д. Мало-Жирово (р. Латат), д. Больше-Жирово (р. Яя) | расчистка русла, озеленение и укрепление склонов | Расч. срок |

2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Все мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитывается по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Развитие этих площадок должно происходить за счет привлечения частных инвесторов, а также создания муниципальных предприятий по производству продукции на основе комплексного использования ресурсно-экономического потенциала муниципального образования.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

1. Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок — Первая очередь;

2. Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры - Первая очередь;

3.Экологическая реконструкция территории фермы, сокращение санитарно-защитной зоны с. Ягодное –Первая очередь;

4.Экологическая реконструкция территории мастерской, сокращение санитарно-защитной зоны с. Ягодное – Первая очередь;

5. Строительство сельскохозяйственного объекта СЗЗ 100 м. с. Цветковка – первая очередь;

6. Строительство складских помещений СЗЗ 50 м. с. Цветковка – первая очередь;

7. Строительство инвестиционной площадки, рыбная промышленность СЗЗ 250 м. с. Цветковка – расчетный срок;

8. Реконструкция фермы д. Мало-Жирово – расчетный срок;

9. Строительство фермы КРС на 100 голов д. Латат – расчетный срок;

10.Реконструкция фермы д. Больше-Жирово – расчетный срок.

2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. На территории поселения расположены 5 свалок ТБО.  Свалки находятся на балансе  муниципального образования «Ягодного сельское поселение».

Данные по объектам размещения ТБО в Ягодном сельском поселении предоставлены в Разделе 1.

Расчет количества образующихся  в год ТБО в Ягодном сельском поселении произведен по норме 300 кг на человека в год (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), приведен в таблице

Прогнозное количество ТБО от населения Ягодного сельского поселения

| Населенные пункты | Расчетный срок 2033 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Количество отходов, тонн в год |
| с. Ягодное | 821 |  |
| д. Больше-Жирово | 22 |  |
| д. Мало-Жирово | 488 |  |
| д. Латат | 85 |  |
| с. Цветковка | 184 |  |
| Всего по поселению | 1600 |  |

Общий объем твердых бытовых отходов в зоне индивидуальной жилой застройки должен составить: 300 кг/чел в год х 1600 человек =480 т/год = 40 т /месяц =1,3 т /день.

В настоящее время  возле населенных пунктов д. Больше-Жирово, д. Латат, д. Мало-Жирово, с. Цветковка, с. Ягодное отведены земельные участки для организации санкционированных объектов размещения отходов. Однако близкое расположение их от существующей жилой застройки не позволяет обеспечить нормативный размер СЗЗ, который согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Поэтому данные земельные участки предлагается ликвидировать или использовать под станции перегруза и площадки временного хранения ТБО.

Места захоронения

На территории муниципального образования Ягодного сельское поселение находятся 5 кладбищ. Общая площадь действующих кладбищ составляет 2,6 га.

Обеспечение населения  местами захоронения.

| Наименование учреждений обслуживания | Количество | Емкость сущ. га | Норматив га/1000чел. | Численность населения на расч. ср.,чел. | Емкость расчетная,га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | 5 |  | 0,24 | 1600 | 0,3 |

В муниципальном образовании Ягодное сельское поселение имеется скотомогильник, который располагается юго-восточнее на расстоянии приблизительно 140 м. Скотомогильник не соответствует установленным требованиям.

Близкое расположение его от существующей жилой застройки не позволяет обеспечить нормативный размер СЗЗ, который согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Поэтому данный земельный участок необходимо ликвидировать с последующей рекультивацией территории.

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

- Ликвидация свалки и скотомогильника с последующей рекультивацией территории , строительство усовершенствованного полигона ТБО совместно с биометрической ямой Беккари, с. Ягодное СЗЗ 500 м;

- Ликвидация свалки твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией территории , и строительство усовершенствованного полигона ТБО, д. Цветковка;

- Ликвидация свалки твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией территории , строительство усовершенствованного полигона ТБО, д. Больше-Жирово;

- Ликвидация свалки твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией территории , и строительство усовершенствованного полигона ТБО, д. Латат;

- Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

- Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

- Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

- Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

- В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

- Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

- Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Вывоз  предполагается на проектируемую инсинератную установку в муниципальном образовании Асиновское городское поселение.  Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

- Организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест);

- Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора ТБО;

- Предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе;

- Сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе - на существующих объектах, либо - приобрести инсинераторы);

- Для утилизации биологических отходов предлагается строительство ямы Беккари вблизи проектируемого полигона ТБО;

- Ликвидация и рекультивация территории существующего скотомогильника;

- Проектом предлагается расширение территории кладбища с. Ягодное;

2.6.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В данном разделе приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенной экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха от физических воздействий (радиационное загрязнение, снижение транспортного шума);

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана почв;

- охрана растительности;

- охрана от загрязнения отходами производства.

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Основными факторами, влияющими на санитарное состояние атмосферного воздуха являются: выбросы от стационарных источников, выбросы от передвижных источников, климатические особенности территории.

По климатическим особенностям Асиновский район, на территории которого  расположено муниципальное образование  Ягодное сельское поселение, находится в зоне умеренно-континентального климата, где метеорологические условия в целом благоприятны для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности. В этой зоне условия благоприятны для рассеивания вредных примесей.

Основным источником загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит и углеводороды, оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, а так же на возрастание величины рН. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а так же его изношенность и некачественное топливо.

Загрязнение воздушного бассейна расположенных на территории поселения газопроводов осуществляется в результате аварийных разрывов.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Качество атмосферного воздуха

Для комплексной оценки степени загрязнения воздуха используется показатель — индекс загрязнения атмосферы (далее — ИЗА). ИЗА характеризует уровень длительного загрязнения атмосферы и рассчитывается по пяти приоритетным загрязняющим веществам. В соответствии с существующей градацией уровень загрязнения считается низким, если ИЗА < 5, повышенным – при ИЗА от 5 до 6, высоким — при ИЗА от 7 до 13, очень высоким — при ИЗА >14.

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

Санитарное состояние и рациональное использование водных ресурсов

Поверхностные воды Томской области не могут быть использованы для организации централизованного водоснабжения в силу их уязвимости от антропогенного загрязнения. Реки по берегам которых расположены наиболее крупные населенные пункты, достаточно сильно загрязнены в результате многочисленных сбросов неочищенных стоков от промышленной деятельности, сельскохозяйственного производства, лесозаготовительных работ, добычи нефти и газа. Единственным надежным источником качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения области служат подземные воды. Запасы подземной воды способны обеспечить потребности жителей Томской области не только в настоящее время, но и в далекой перспективе. Вместе с тем, качество подземных вод в естественных природных условиях по ряду таких показателей как содержания железа, марганца, в отдельных случаях - фенолов, азотсодержащих веществ, нефтепродуктов, а в ряде северных районов - водорастворенных газов (сероводород, метан), не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.559-96 . В бактериологическом отношении воды, как правило, удовлетворяют существующим требованиям. При соответствующей водоподготовке некондиционные по качеству воды могут быть доведены до норм  ГОСТа, однако, в области специальная водоподготовка перед подачей питьевой воды населению проводится только на крупных водозаборах. На более мелких и большинстве децентрализованных водозаборах она, как правило, примитивна, а на одиночных эксплуатационных скважинах вообще отсутствует. В этих случаях население использует для удовлетворения своих нужд неочищенную воду. На многих действующих водозаборах отсутствуют или не выдерживаются зоны санитарной охраны. Из 830 объектов водопользования имеют лицензии на право добычи подземных вод только 378 (около 46 %), на остальных объектах ведется безлицензионная добыча, а, следовательно, неконтролируемое использование ресурсов подземных вод. Важной проблемой является также наличие большого числа самоизливающихся и бесхозных скважин, работы по ликвидации которых практически не выполняются.

Загрязнение поверхностных водных объектов.

Основными факторами, обуславливающими низкое качество водопроводной воды по санитарно-химическим показателям, являются:

- высокая природная концентрация в подземной воде железа, марганца, аммиака, кремния; отсутствие в составе головных водопроводных сооружений станций водоочистки (ВОС);

- низкая эффективность работы имеющихся на водопроводах станций водоочистки (ВОС).

- отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

К факторам, определяющим низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, можно отнести:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного проведения ремонта сруба, оснащения колодцев;

- слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий;

- отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Приоритетными направлениями по улучшению питьевого водоснабжения населения являются:

- строительство водоочистных сооружений на водопроводах питьевого водоснабжения;

- повышение эффективности работы существующих водоочистных сооружений;

- своевременное проведение ремонта водопроводных сооружений и сетей;

- развитие водопроводных сетей в населенных пунктах для увеличения количества населения, обслуживаемого централизованным питьевым водоснабжением.

Наряду со строительством и реконструкцией станций водоподготовки необходимо решать и проблему ремонта и строительства новых водопроводов из более современных материалов, которые в процессе эксплуатации не подвергались бы коррозии, в результате чего вода, прошедшая водоподготовку не подвергалась бы вторичному загрязнению, не происходило бы утечек воды, что экономило природные ресурсы.

Загрязнение почв.

Томская область, расположенная в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, имеет плоско - равнинный рельеф с уклоном на северо-запад с небольшими абсолютными высотами над уровнем моря (120- 130 м ).

Почвенный покров области сформирован при наличии специфических особенностей, определяющих его индивидуальные черты, в частности, повышенный гидроморфизм, обусловленный заболоченностью территории, а в южных районах, сильным промерзанием и медленным оттаиванием почв. Географическое положение, резко континентальный климат, особенности условий почвообразования обуславливают основные природные процессы, присущие земельному фонду Томской области: переувлажнение, заболачивание, водная эрозия. Антропогенное воздействие на природу ведет к перестройке биогеохимической структуры ландшафтов. Особенно ярко проявляются негативные процессы на сельскохозяйственных угодьях и землях городов.

Агрохимические свойства основных типов почв сельскохозяйственной зоны в целом достаточно хорошо исследованы. Однако отсутствуют результаты многолетних наблюдений за содержанием микроэлементов в почвах. Не выявлены и закономерности динамики микроэлементов в почвах, влияние на нее основных факторов, обуславливающих поступление микроэлементов в почвы и снежный покров.

Земли, на которых развита концентрированная, разнообразная и интенсивная хозяйственная деятельность, подвержены глубоким изменениям геологической среды, выражающимися в развитии опасных инженерно-геологических процессов: оползнеобразование, оврагообразование , подтопление и затопление, заболачивание, боковая эрозия.

Для корректной оценки происходящих процессов, определения меры трансформированности естественных ландшафтов и разработки путей оптимального управления ими необходимы разработка и внедрение системы мониторинга почвенного покрова, отличающейся высокой динамичностью в пространстве и во времени.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств,  а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Места, отведённые для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

По данным, предоставленным администрацией муниципального образования  «Ягодного сельского поселения», на территории поселения находится одно место захоронения биологических отходов. В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 оно относится к объектам 1 класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 1000 м. На перспективу необходима ликвидация данного объекта.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

-снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

-не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

-расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

-отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок очистных сооружений и оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

Медицинские отходы

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, ветеринарных лечебницах, аптеках, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории

Вопрос охраны почвы остается очень актуальным. Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а так же на воздушный бассейн.

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Организация стока поверхностных вод на объектах озеленения - это комплекс инженерных мероприятий, предусматривающих, прежде всего, отвод поверхностных вод с территории и отдельных участков, осушение и орошение территории объекта путём устройства системы специальных сооружений. Организация поверхностного стока осуществляется комплексным решением вертикальной планировки территории и является непременным условием благоустройства любой озеленяемой территории.

Поверхностный сток образуют ливни, дожди, талые воды. В естественных условиях они стекают по склонам, накапливаются в низинах, образуя бессточные места. Поверхностные воды способствуют процессу эрозии почв являются причиной образования оврагов, оползней, повышения уровня грунтовых вод и затопления парковых дорог, площадок, сооружений.

Высокое стояние грунтовых вод резко ухудшает физические свойства почв агрономические характеристики, создавая неблагоприятные условия для произрастания растительности.

На объектах озеленения, в садах и парках дорожно-тропиночная сеть, площадки для отдыха и занятий спортом должны быть всегда в сухом состоянии. Залегание грунтовых вод при этом должно находиться на достаточно постоянном уровне, удовлетворять определённым требованиям для этих сооружений.

Основной задачей подготовки озеленяемых территорий является отвод поверхностных вод, устранение заболачиваемых участков, осушение участков, отводимых под дороги, площадки отдыха, путём соответствующего понижения уровня грунтовых вод.

Радиационная обстановка

Радиационную обстановку в Томской области на протяжении ряда лет формировали нижеперечисленные факторы и события:

- глобальные выпадения радионуклидов, обусловленные проводившимися ранее ядерными испытаниями (в атмосфере и наземными) на Семипалатинском, Новоземельском  полигонах и китайском полигоне, в районе оз. Лобнор;

- выпадения радионуклидов после атомного взрыва на общевойсковых учениях 14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне между Самарой и Оренбургом;

- загрязнение территории и объектов окружающей среды техногенными радионуклидами вследствие эксплуатации предприятий ядерного топливного цикла и хранилищ радиоактивных отходов на Сибирском химическом комбинате (СХК), а также вследствие аварий;

- вторичное загрязнение приземной атмосферы радиоактивными веществами вследствие ветрового переноса их с почвы (с территории Казахстана);

- загрязнение атмосферы радионуклидами вследствие космического излучения;

- загрязнение атмосферы естественными радионуклидами (ЕРН) угольными котельными и ТЭЦ;

- загрязнение окружающей среды ЕРН предприятиями нефтегазового комплекса;

- выделение радона-222 из почвы, стройматериалов и стен помещений;

- внешнее излучение, обусловленное содержанием техногенных и ЕРН в атмосфере и почве;

- потери источников ионизирующих излучений (ИИИ), применяемых в промышленности и пр.

В нормальных условиях, при отсутствии радиационных аварий и техногенных загрязнений, основную часть дозы облучения население получает от естественных источников радиации (космическое излучение, излучение от рассеянных в земной коре, почве, воздухе, воде калия-40, урана-238, тория-232, продуктов распада урана и тория). Около 50% годовой дозы облучения происходит за счет продуктов распада радона.

Радон-222 — это радиоактивный инертный газ, который выделяется из почвы и стройматериалов в результате естественного распада природного урана-238 и затем его дочернего продукта радия-226. Вследствие большой плотности (в 7,5 раза тяжелее воздуха), радон скапливается в подвальных помещениях и на нижних этажах домов. Поставщиками радона внутрь помещений являются почва (или грунт) под зданием и около него, стройматериалы, водопровод, природный газ и атмосферный воздух.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Территория Обь-Томского междуречья в настоящее время представляет яркий пример хозяйственных, социальных и экологических противоречий, обострившихся с введением в эксплуатацию подземного водозабора . На сегодняшний день на исследуемой территории особо охраняемые природные территории и участки других видов категорий защитности находятся в разрозненном состоянии и не составляют единую функциональную систему. Уже заметны фрагментация природных ландшафтов, нарушение экологических связей, снижается способность к самовосстановлению природных сообществ. Это объясняется тем, что в сложившейся системе природоохранных территорий коммуникационные коридоры выделены не в достаточном количестве. Многие природные участки находятся в изоляции, прежде всего из-за распашки плодородных земель. Вследствие этого в большинстве своем сохранившиеся природные участки не формируют полноценного экологического каркаса, поскольку его инфраструктура разорвана. Следует отметить, что вся территория междуречья выполняет для г. Томска средозащитно-санирующую роль. Основу современной структуры экологического каркаса Обь-Томского междуречья составляют имеющие строгий режим охраны заповедные территории (заказники федерального и регионального значения), выполняющие функции «экологического ядра».

Необходим комплекс мер для восстановления культуры землепользования в самом широком понимании этого термина, основанного на экологоландшафтных принципах. Особое внимание должно быть обращено на сохранение природных участков – хранилищ биоразнообразия. Правильно сформированный экологический каркас территории является базовым опорным элементом ее устойчивого состояния и развития.

Оценка природно-территориального комплекса.

Защитные и искусственно созданные лесные насаждения

К защитным зонам каркаса относятся и территории ограниченного природопользования - земли, выделенные в зеленую зону населенных пунктов, лесные массивы, в которых по различным причинам запрещена или существенно ограничена хозяйственная деятельность, являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные  полосы; насаждения в гидрографической сети.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- Посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- Защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- Растительность сельскохозяйственных угодий.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон ручьев составляет. Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Мероприятия по охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

-Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

-Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

-Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

-Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды

Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

-Строительство современных очистных сооружений;

-Строительство централизованной системы водоотведения;

-Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенном пункте, в первую очередь на предприятиях  по переработке сельскохозяйственной продукции;

-Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов;

-Расчистка русел рек на территории поселения.

3.  Подземные воды

Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимы:

-Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

-Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

-Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

-Обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

-Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4.  Почвы

В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

-создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

-внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

-принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.  Обращение с отходами

Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

-утилизация транспортных отходов;

-утилизация производственных отходов;

-разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

-выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

-внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

-организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

-заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6.  Растительность и животный мир

Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

-максимальное сохранение  участков защитных лесных насаждений;

-создание оптимальных  условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса

Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются:

-сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

### 2.7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

### 2.7.1. Рекомендации для размещения объектов капитального строительства

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах отвалов породы шахт и оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро - и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро - и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно играет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

### 2.7.2. Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Для сельских населенных пунктов характерна преимущественно одноэтажная деревянная застройка. Так же проблемой является то, что расстояния между домами и природными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из этих предприятий в зависимости от их площади.

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Так же в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Часто виновниками возникновения пожара бывают предприятия, организации (лесозаготовители, работающие в  лесу) при нарушении противопожарных правил работы в  лесу.

### 2.7.3. Аварийно – спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС. Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается:

-организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

-своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

-обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

-разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

-организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

### 2.7.4. Инженерная подготовка территории

- Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений должен включать:

  - Регулирование стока рек на территории сельского поселения - р. Яя, р. Латат (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

  - Увеличение пропускной способности речного русла рек Яя, Латат (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

  - Разрушение заторов на реке Яя, Латат;

  - Снижение интенсивности таяния снега и льда на реках на территории сельского поселения;

  - Повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий);

  - Вынос объектов с затапливаемых территорий;

  - Проведение защитных работ в период паводка;

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

Согласно СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", на территории Томской области зарегистрированы проявления опасных геологических процессов, подтопление. В соответствии с данными предоставленными  администрацией муниципального поселения «Ягодное  сельское поселение».

Защита от подтопления должна включать в себя:

- Локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории;

- Утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- Систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты;

- Вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока;

- Прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования - реки Яя, Латат;

- Дренирование и регулирование режима водных объектов на территории сельского поселения;

- На заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

- Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

Согласно СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", на территории Томской области зарегистрированы проявления опасных геологических процессов, затопление.

Для защиты затапливаемых территорий населенных пунктов от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входят:

- Понижение уровня грунтовых вод;

- Вертикальная планировка и организация поверхностного стока;

- Защита затапливаемых территорий сплошной подсыпкой может быть осуществлена только на новых площадках;

- Заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками;

- Берегоукрепительные мероприятия на реках Латат, Яя;

- На затороопастных участках на реке Яя, Латат производить распиловку льда и взрывные работы

2.8 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Современное состояние | 1 очередь реализации генерального плана | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | тыс/га | 29691 | 29691 | 29691 |
| 1.1 | Общая площадь земель населенных пунктов | тыс/га | 378,5 | 455,6 | 455,6 |
| 1.2 | Общая площадь земель лесного фонда | тыс/га | 8507 | 8507 | 8507 |
| 1.3 | Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения | тыс/га | 20939 | 20861 | 20861 |
| 3. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 3.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 1575 | 1575 | 1575 |
| 3.2 | плотность населения | чел. на га | 4 | 4 | 4 |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-НОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы | 3 | - | - |
| 4.2 | объекты здравоохранения | шт. | 4 | 1 | - |
| 4.3 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | шт. | 1 | - | - |
| 4.4 | объекты культурно-досугового назначения | шт. | 2 | - | - |
| 4.5 | объекты торгового назначения | шт. | 6 | - | - |
| 4.6 | объекты общественного питания | шт. | 1 | - | - |
| 4.7 | организации и учреждения управления | шт. | 1 | - | - |
| 4.8 | объекты связи | шт. | 2 | - | - |
| 4.9 | объекты специального назначения | шт. | 8 | - | 1 |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автодорог общего пользования регионального значения | км | 28,2 | - | - |
| 5.2 | протяженность автодорог районного (местного) значения | км | 100,7 | - | - |

РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные варианты решения задач территориального планирования «Ягодного сельского поселения» - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию (далее по тексту - мероприятия) направлены, в том числе на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органа местного самоуправления «Ягодного сельского поселения».

Содержание проекта Генерального плана муниципального образования  «Ягодного сельского поселения» связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

-утверждение Генерального плана сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;

-осуществление земельного контроля над использованием земель сельского поселения.

Содержание разделов и схем Генерального плана муниципального образования «Ягодного сельского поселения» в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.) определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение перечисленных проблем:

-организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

-организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

-обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

-создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

-организация библиотечного обслуживания населения;

-создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

-обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, находящихся на территории сельского поселения;

-создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

-создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

-благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

-оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

В настоящем разделе содержится перечень мероприятий по территориальному планированию (мероприятий) с указанием последовательности их выполнения.

Очередность реализации генерального плана:

Первая очередь — 2023 г.

Вторая очередь — 2033 г. (расчетный срок).

3.1. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

Перечень мероприятий по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

| № пп | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры |  |  |  |
| 1. | Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории населенного пункта при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами |  | Первая очередь |
| 2. | Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри населенного пункта |  | Первая очередь |
| 3. | Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения |  | Первая очередь |
| 4. | Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным каркасом сельского поселения, градостроительными и природными особенностями |  | Первая очередь |
| Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию |  |  |  |
| 5. | Развитие общественно-деловой зоны: |  |  |
|  | 5.1. | Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров, включающих: объекты образования, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | Первая очередь |
|  | 5.2. | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%. |  |
| 6. | Развитие производственной зоны |  |  |
|  | 6.1. | Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок. | Расчетный срок |
|  | 6.2 | Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры. | Первая очередь |
| 7. | Развитие рекреационной зоны: |  |  |
|  | 7.1. | Создание многофункциональной системы зеленых насаждений. | Первая очередь |
|  | 7.2. | Создание в населенном пункте развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания. | Первая очередь |
|  | 7.3. | Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха | Первая очередь |

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры |  |  |
| 1. | В границы населенного пункта деревня Больше-Жирово включается 1 участок общей площадью 39,7 га., примыкающий с северной стороны к границе населенного пункта. На включаемой территории проектом предлагается строительство жилой зоны. Категория земель – земли сельхозназначения. В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта». | Первая очередь |
| 2. | В границы населенного пункта село Ягодное включается 1 участок общей площадью 33,3 га., примыкающий с западной стороны к границе населенного пункта. На включаемой территории проектом предлагается строительство жилой зоны. Категория земель –земли сельхозназначения. В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта». | Первая очередь |
| 3. | В границы населенного пункта деревня Латат включается 1 участок общей площадью 2,0 га., примыкающий с северной стороны к границе населенного пункта. Категория земель –земли сельхозназначения. На включаемой территории располагается существующая жилая застройка, включение участка с целью уточнения границы. В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта». | Первая очередь |
| 4. | В границы населенного пункта деревня Цветковка включается 1 участок общей площадью 2,1 га., примыкающий с северной стороны к границе населенного пункта. На включаемой территории проектом предлагается строительство жилой зоны. Категория земель –земли сельхозназначения. В дальнейшем необходим перевод земель включенного участка в «Земли населенного пункта». | Первая очередь |

3.2. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 2. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3. | Контроль органов местного самоуправления муниципального образования за обязательным проведением историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4. | Согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельских поселений с управлением культуры и искусства Томской области. | Первая очередь |

3.3. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

3.3.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Прокладка водопроводных сетей должна быть выполнена из труб, не подвергающихся коррозии: полиэтиленовых, стеклопластиковых труб, напорных раструбных из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Общая протяженность проектируемой водопроводной сети составит около 12,51 км . Противопожарный, аварийных и регулирующий объем воды хранится в водонапорных башнях всех населенных пунктов. Всего предусмотрено строительство 5 водонапорных башен (с.Ягодное, д.Больше-Жирово, д.Мало-Жирово, д.Латат, д.Цветковка. |  |  |
| 1.1 | В с.Ягодное требуется : - прокладка новой водопроводной сети длиной 3,5 км, - восстановление существующей сети длиной 6,35 км, - строительство 1 водонапорной башни (ул. Дорожная), - тампонаж 1 существующей скважины (ул. Юбилейная), - демонтаж 2 башен (ул. Юбилейная и ул.Сибирская). Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. | Расчетный срок |
| 1.2 | В д.Больше-Жирово требуется: - прокладка новой водопроводной сети длиной 4,8 км , - строительство 1 водонапорной башни (ул. Луговая). Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. | Расчетный срок |
| 1.3 | В д.Мало-Жирово требуется: - прокладка новой водопроводной сети длиной 1,28 км , - восстановление существующей сети длиной 3,6 км, - строительство 1 водонапорной башни (северо-восточная часть деревни). - демонтаж 1 башни (около зерносушилки). Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. | Расчетный срок |
| 1.4 | В д.Латат требуется: - бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 1,5 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , - прокладка новой водопроводной сети длиной 1,73 км , - строительство 1 водонапорной башни , - демонтаж 1 башни. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. | Расчетный срок |
| 1.5 | В д.Цветковка требуется: - бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 2,5 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , - прокладка новой водопроводной сети длиной 1,2 км , - восстановление существующей сети длиной 3,15 км, - строительство 1 водонапорной башни , - демонтаж 2 башен. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. | Расчетный срок |
| 1.6 | Для всех населенных пунктов необходимо проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды. | Расчетный срок |
| Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоснабжения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования. |  |  |
| 2. Водоотведение Водоотводящая сеть всех населенных пунктов трассируется по пониженным участкам рельефа, оборудуется смотровыми и перепадными колодцами. Прокладка водоотводящих сетей должна быть выполнена из полиэтиленовых или поливинилхлоридных труб. Очистка канализационных стоков осуществляется в очистных канализационных сооружениях блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой. Очищенная воды выпускается по рельефу в пониженные участники. Качество очищенной воды должно позволять сбрасывать воду в р.Латат. |  |  |
| 2.1 | В с.Ягодное требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 7,76 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 200 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (северо-восточная часть деревни). | Расчетный срок |
| 2.2 | В д.Больше-Жирово требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 4,57 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 10 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (южная часть деревни). | Расчетный срок |
| 2.3 | В д.Мало-Жирово требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 5,3 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 120 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (западная часть деревни). | Расчетный срок |
| 2.4 | В д.Латат требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 1,77 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 38 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (западная часть деревни). | Расчетный срок |
| 2.5 | В д.Цветковка требуется строительство: - водоотводящей безнапорной сети длиной 2,76 км, - канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 45 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (западная часть деревни). | Расчетный срок |
| Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования. |  |  |

| 3. Газоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Строительство межпоселковых газопровода высокого давления от ГРС «Асино» для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса Ягодного сельского поселения природным (естественным) сетевым газом. | Первая очередь |
| 3.2. | Строительство уличных газопроводов низкого давления: д. Больше-Жирово (протяженность сете газопровода 3702 м.) - ул. Луговая - ул. Набережная с. Ягодное (протяженность сете газопровода 10887 м.) - ул. Советская - ул. Лесная - ул. Садовая - ул. Дорожная -ул. Юбилейная д. Мало-Жирово (протяженность сетей газопровода 4350 м.) -ул. Центральная -ул. Рабочая -ул. 40 Лет Победы д. Цветковка ( протяженность сетей газопровода 2631 м.) ул. Молодежная ул. Советская | Первая очередь |
| 3.3. | Реконструкция и ведомственных муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо во всех населенных пунктах | Первая очередь |
| 4. Теплоснабжение |  |  |
| 4.1. | Техническое перевооружение муниципальных котельных, направленное повышение эффективности сжижения угля, с учетом перспективного перехода на сжижения природного газа. | Первая очередь, расчетный срок |
| 4.2. | Реконструкция существующих теплосетей. | Первая очередь |
| 4.3. | Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной ЖКХ по населенным пунктам. | Первая очередь, расчетный срок |
| 5. Электроснабжение |  |  |
| 5.1. | Потребности в электроэнергии объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, принимаются, по мере реализации на них инвестиционных проектов | Первая очередь, расчетный срок |
| 5.2. | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники | Первая очередь |
| 5.3. | Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов | Первая очередь |
| 5.4 | Проведение технико-экономической оценки использования на территории района теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для нужд отопления и электроснабжения индивидуального жилого и общественно-делового фондов. | Первая очередь |
| 5.5 | Ввод в эксплуатацию экономически эффективных теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для выработки электрической и тепловой энергии в индивидуальном жилом и общественно-деловом фондах Первомайского района. | Расчетный срок |
| 6. Связь |  |  |
| Развитие сетей фиксированной связи |  |  |
| 6.1. | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| Развития телекоммуникационных сетей |  |  |
| 6.3. | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.4. | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.5. | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Расчетный срок |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |  |  |
| 6.6. | Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7. | Повышение степени проникновения сотовой подвижности | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.8. | Увеличение числа абонентов | Первая очередь, расчетный срок |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |  |  |
| 6.8. | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9. | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| Развитие почтовой связи |  |  |
| 6.11. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Расчетный срок |
| 6.12. | Улучшение скорости качества обслуживания. | Первая очередь |

3.3.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

| №пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и асфальтирование всех существующих грунтовых дорог внутри населенных пунктов | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности: с.Ягодное - ул. Советская, ул. Дорожная, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. 40 лет Победы, ул. Стадионная, ул. Юбилейная, ул. Сибирская, ул. Лесная; с. Цветковка - ул. Советская, ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Молодежная; д. Мало-Жирово- ул. Центральная, ул. Подгорная, ул. Лесная, ул. Колхозная, ул.Рабочая, ул.40 лет Победы; д. Латат - ул. Луговая, ул. Набережная, Пер. Дачный, Пер. Карьер. | Первая очередь – расчетный срок |
| 3. | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта | Первая очередь |
| 4. | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов городского поселения | Первая очередь |
| 5. | Организация автобусного сообщения с районами нового строительства | Расчетный срок |
| 6. | Согласно СТП Томской области Асиновского района организация ежегодного пригородного автобусного маршрута «Асино-Нижние Соколы-Цветковка-Ягодное-Асино» (2 рейса в день) место маршрута «Асино-Цветковка». | Первая очередь – расчетный срок |
| 7. | Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населенных пунктов | Первая очередь – расчетный срок |
| 8. | Развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта (гаражи, СТО, АЗС): -д. Мало-Жирово строительство – придорожного сервиса площадью S = 2,3 га. (в границах населенного пункта); -с. Ягодное – строительство придорожного сервиса в восточной стороне за границей населенного пункта площадью 0,3 га; -д. Латат строительство придорожного сервиса площадью 1,8 га. | Первая очередь – расчетный срок |
| 9. | Строительство дороги регионального значения на территории МО Ягодного сельского поселения протяженностью 4,7 км. с направлением на Новиковское СП; | Первая очередь – расчетный срок |
| 10. | с. Ягодное строительство дороги обычного типа продолжение ул. Дорожная с асфальто-бетонным покрытием протяженностью 1,2 км. | Первая очередь – расчетный срок |
| 11. | Строительство дороги обычного типа продолжение ул. Советская с асфальто-бетонным покрытием протяженностью 0,4 км. | Первая очередь – расчетный срок |
| 12. | д. Больше-Жирово строительство уличной дорожной сети в новом проектируемом квартале с асфальто-бетонным покрытием протяженностью 1,8 км. | Первая очередь – расчетный срок |

3.4.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня обеспеченности жильем населения МО "Ягодное сельское поселение" до 35 м.кв. на чел; | Первая очередь |
| 2. | Стимулирование увеличения объемов малоэтажного жилищного строительства на территории поселения; | Первая очередь |
| 3. | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения; | Первая очередь |
| 4. | Обеспечение земельных участков под жилищную застройку инженерной инфраструктурой, объектами социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон; | Расчетный срок |
| 5. | Формирование зоны индивидуальной жилой застройки в юго-западной части села Ягодное общей площадью 33 га; | Первая очередь |
| 6. | Формирование зоны индивидуальной жилой застройки в юго-западной части д. Больше-Жирово общей площадью 39 га; | Первая очередь |
| 7 | Включение в границы населенного пункта жилой застройки д. Цветковка общей площадью 2,1 га; | Первая очередь |
| 8 | Включение в границы населенного пункта жилой застройки д. Латат общей площадью 2,0 га; | Первая очередь |
| 9 | Предусматривается участие в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; | Первая очередь |
| 10 | Улучшение качества жилой среды, повышение комфортности жилья должно обеспечиваться не только за счет нового строительства, но и за счет комплексного обновления жилой среды; | Первая очередь |
| 11 | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда; | Первая очередь |
| 12 | Общая площадь новых жилых зон на территории сельского поселения составит 72 га; | Первая очередь |
| 13 | Строительство усадебных домов по программе "доступное жилье", предназначенных для молодых специалистов, молодых семей; | Первая очередь |
| 14 | Строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений; | Первая очередь |
| 15 | При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади. | Первая очередь |

3.4.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительства рынка с. Ягодное | Первая очередь |
| 2 | Строительство магазина д. Больше-Жирово | Первая очередь |
| 3 | Строительство ФАП д. Больше-Жирово | Первая очередь |

Сводная таблица нормативных требований

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) общего типа | охват детей, % | 70 |  |
|  | сельское поселение | мест на 1000 человек | 100 | 500 м |
|  | специализированные | охват детей, % | 3 | - |
|  | оздоровительные |  | 12 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |
|  | сельское поселение | охват школьников, % | 100 | 2 км пешком и 15 мин. на транспорте — 1 ступень; 2-4 км пешеходная доступность — 2,3 ступень |
| 3 | Специализированные внешкольные учреждения | охват школьников, % | 10 | - |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  |  |
| 5 | Аптеки | - | 1 | сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 6 | Скорая медицинская помощь | ед. на 10 тыс.чел | 1 | 15 мин. доступности на спец.автомобиле |
| 7 | Дом интернат | мест на 1000 человек |  | - |
|  | для престарелых, ветеранов войны и труда, для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | мест на 1000 человек (с 18 лет) | 28 | - |
|  | психоневрологический | мест на 1000 человек (с 18 лет) | 3 | - |
|  | детский | мест на 1000 человек (4-17 лет) | 3 | - |
| 8 | Плоскостные сооружения | га, на 1000 жителей | 0,7-0,9 | 1,5км |
| 9 | Спортзал | м.кв. площади пола на 1000 жителей | 60-80 |  |
| 10 | Бассейн | м.кв. зеркала воды на 1000 жителей | 20-25 |  |
| 11 | Клубы и ДК |  |  |  |
|  | клубные помещения | м.кв общей площади на 1000 жителей | 90 | 500 метров пешеходной доступности |
|  | молодёжный клуб, клуб по интересам | м.кв общей площади на 1000 жителей | 30 |  |
|  | клубы в сельском поселении | мест на 1000 жителей | 140-500 |  |
| 12 | Библиотеки |  |  |  |
|  | библиотека | тыс. томов на 1000 жителей | 3,1 | 500 метров пешеходной доступности |
|  | сельское поселение | тыс. томов на 1000 жителей | 5 |  |
|  | выставочный зал | м.кв общей площади на 1000 жителей | 10 |  |
|  | универсальный зал | мест на 1000 жителей | 7 |  |
| 13 | Кинотеатры | мест на 1000 жителей | 25-35 | - |
| 14 | Театры | мест на 1000 жителей | 5-8 | - |
| 15 | Цирки | мест на 1000 жителей | 3,5-5 | - |
| 16 | Магазины сельское поселение | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 300 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 17 | Рынки | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 24-40 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 18 | Предприятия общественного питания | мест на 1000 жителей | 40 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
|  | сельское поселение | рабочих мест на 1000 жителей | 7 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 20 | Бани |  |  |  |
|  | сельское поселение | мест на 1000 жителей | 7 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 21 | Гостиницы | мест на 1000 жителей | 6 (СНиП) | - |
| 22 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении |  | сельский нас пункт 2,0 км |
| 23 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 24 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 25 | Отделение банка | Операционная касса на 2-3 тыс. жителей | 1 (СНиП) |  |
|  | сельское поселение | Операционная касса на 1-2 тыс. жителей | 1 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |

3.3.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами  массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенных пунктов д. Мало-Жирово, с. Ягодное, д. Латат, с. Цветковка, д. Больше-Жирово | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям, существующим участкам рекреационного озеленения д. Мало-Жирово, с. Ягодное, д. Латат, с. Цветковка, д. Больше-Жирово | Первая очередь |
| 3 | Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов д. Мало-Жирово, с. Ягодное, д. Латат, с. Цветковка, д. Больше-Жирово | Первая очередь |
| 4 | Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. | Первая очередь |
| 5 | Благоустройство рекреационных зон городского поселения: -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий; -очистка территории; -устройство малых форм; -устройство площадок для мусора; -озеленение территории. д. Мало-Жирово, с. Ягодное, д. Латат, с. Цветковка, д. Больше-Жирово | Первая очередь |
| 6 | Нормативное озеленение санитарно-защитных зон д. Мало-Жирово, с. Ягодное, д. Латат, с. Цветковка, д. Больше-Жирово | Первая очередь |
| 7 | Нормативное озеленение бульваров и улиц в пределах существующей и новой застройки. | Первая очередь |
| 8 | Организация рекреационной зоны сезонного использования с оборудованием пляжа д. Латат | Первая очередь |
| 9 | Организация рекреационной зоны сезонного использования д. Больше-Жирово | Первая очередь |
| 10 | Развитие туристической зоны д. Больше-Жирово | Первая очередь |
| 11 | Строительство парка с. Ягодное | Первая очередь |
| 12 | Озеленение вдоль улиц, благоустройство освещение, устройство велосипедных дорожек, тротуаров с. Ягодное ул. Советская ул. Дорожная ул. Школьная (асфальто-бетонное покрытие) ул. Садовая ул. 40 лет Победы ул. Стадионная ул. Юбилейная ул. Сибирская ул. Лесная улица новая с. Цветковка ул. Советская. ул. Школьная ул. Лесная ул. Молодежная д. Мало-Жирово ул. Центральная ул. Подгорная ул. Лесная ул. Колхозная ул. Рабочая ул. 40 лет Победы д. Латат ул. Дорожная ул. Новая д. Больше-Жирово ул.Луговая пер. Дачный ул. Набережная пер. Карьер новая улица | Первая очередь |
| 13 | Зеленые насаждения специального назначения создание защитных полос автодорог, промышленных и коммунальных зон, (рядовая посадка древесно-кустарниковых насаждений) с. Ягодное, с. Цветковка, д. Мало-Жирово, д. Латат, д. Больше-Жирово | Расчетный срок |
| 14 | Благоустройство расчистка русла, озеленение и укрепление склонов д. Мало-Жирово (р. Латат), д. Больше-Жирово (р. Яя) | Расчетный срок |

3.3.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства.

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок | Первая очередь |
| 2 | Сохранение существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры | Первая очередь |
| 3 | Экологическая реконструкция территории фермы, сокращение санитарно-защитной зоны с. Ягодное | Первая очередь |
| 4 | Экологическая реконструкция территории мастерской, сокращение санитарно-защитной зоны с. Ягодное | Первая очередь |
| 5 | Строительство сельскохозяйственного объекта СЗЗ 100 м. с. Цветковка | Первая очередь |
| 6 | Строительство складских помещений СЗЗ 50 м. с. Цветковка | Первая очередь |
| 7 | Строительство инвестиционной площадки, рыбная промышленность СЗЗ 250 м. с. Цветковка | Расчетный срок |
| 8 | Реконструкция фермы д. Мало-Жирово | Расчетный срок |
| 9 | Строительство фермы КРС на 100 голов д. Латат | Расчетный срок |
| 10 | Реконструкция фермы д. Больше-Жирово | Расчетный срок |

### 3.3.7 Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация свалки и скотомогильника с последующей рекультивацией территории, строительство усовершенствованного полигона ТБО совместно с биометрической ямой Беккари, с. Ягодное СЗЗ 500 м; | Первая очередь |
| 2 | Ликвидация свалки твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией территории, строительство усовершенствованного полигона ТБО, д. Цветковка; | Первая очередь |
| 3 | Ликвидация свалки твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией территории, строительство усовершенствованного полигона ТБО, д. Больше-Жирово; | Первая очередь |
| 4 | Ликвидация свалки твердых бытовых отходов с последующей рекультивацией территории, строительство усовершенствованного полигона ТБО, д. Латат; | Первая очередь |
| 5 | Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой). | Первая очередь |
| 6 | Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях. | Первая очередь |
| 7 | Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение; | Первая очередь |
| 8 | Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов. | Первая очередь |
| 9 | Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей. | Первая очередь |
| 10 | В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год. | Первая очередь |
| 11 | Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий. | Первая очередь |
| 12 | Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Вывоз предполагается на проектируемую инсинератную установку в муниципальном образовании Асиновское городское поселение. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». | Первая очередь |
| 13 | Организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест); | Первая очередь |
| 14 | Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора ТБО; | Первая очередь |
| 15 | Предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе; | Первая очередь |
| 16 | С безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе - на существующих объектах, либо - приобрести инсинераторы); | Первая очередь |
| 17 | Для утилизации биологических отходов предлагается строительство ямы Беккари вблизи проектируемого полигона ТБО; | Первая очередь |
| 18 | Ликвидация и рекультивация территории существующего скотомогильника; | Первая очередь |
| 19 | Проектом предлагается расширение территории кладбища с. Ягодное; | Первая очередь |

3.3.7. Мероприятия по охране окружающей среды

| № пп | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух |  |
| 1 | Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям. |
| 2 | Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности. |
| 3 | Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров. |
| Поверхностные воды |  |
| 4 | Строительство современных очистных сооружений; строительство централизованной системы водоотведения |
| 5 | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенных пунктах, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции |
| 6 | Модернизация существующих канализационных очистных сооружений. |
| 7 | Организация централизованных систем водоотведения и строительство канализационных очистных сооружений в следующих населенных пунктах. |
| Подземные воды |  |
| 6 | Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах |
| 7 | Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды; |
| 8 | Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния; |
| 9 | Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки. |
| Почвы |  |
| 10 | Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос; |
| 11 | Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений; |
| 12 | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений |
| Обращение с отходами |  |
| 13 | Утилизация транспортных отходов |
| 14 | Утилизация производственных отходов |
| 15 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения |
| 16 | Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения; |
| 17 | Организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры |
| 18 | Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта |
| Растительность и животный мир |  |
| 19 | Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений |

### Инженерная подготовка и защита территории

| № пп | Населенный пункт | Мероприятия, объекты | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженерно-технические мероприятия местного уровня Для служебного пользования 1. Защита от затопления 2. Противоэрозионные и противооползневые мероприятия 3. Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка (дождевая канализация) 4. Вертикальная планировка, подсыпка 5. Обустройство рекреационных зон |  |  |  |

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана

Федеральный закон от 25.05.2002 №73-ФЗ  «Об объектах историко-культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации», ст.6, 33-39 (охрана), ст.40-47 (сохранение).